长　沙　学　院

CHANGSHA UNIVERSITY

本科生毕业设计说明书

| 设 计 题 目： | 面向智能家居的多协议边缘智能 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 网关设计 |  |
| 学 院： | 计算机科学与工程学院 |  |
| 专 业： | 物联网工程 |  |
| 学 生 姓 名： | 黄志宇 |  |
| 班 级： | 22物联01 | 学号 B20220305131 |
| 校内指导教师： | 杨军 | 职称 高级工程师 |
| 最终评定成绩： |  |  |

长沙学院教务处

二○二六 年 五 月

长沙学院本科生毕业设计说明书

面向智能家居的多协议边缘智能网关设计

学        院： 计算机科学与工程学院

专        业：      物联网工程

学        号：     B20220305131

学生姓名：       黄志宇

校内指导教师：   杨军  高级工程师

2026 年 5 月

毕业设计原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本毕业设计不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本毕业设计的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

学生签名：	    			                          日期：20    年    月    日

毕业设计版权使用授权书

本毕业设计作者完全了解学校有关保留、使用设计的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和电子版，允许毕业设计被查阅和借阅。本人授权长沙学院可以将本毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计。

本毕业设计属于

1、保密  ，在    年解密后适用本授权书。

2、不保密  。

（请在以上相应方框内打“√”）

学生签名：	        	                      日期：20    年    月    日

校内指导教师签名：	        	                   日期：20    年    月    日

校外指导教师签名：	        	                   日期：20    年    月    日

摘  要

智能家居场景中，不同品牌终端设备采用迥异的无线协议，用户需多个专用网关分别管理，形成“协议孤岛”；云端集中式架构在响应延迟与断网场景下亦难以满足即时控制需求。本文以边缘计算思想为指导，设计并实现一款支持多协议接入的边缘智能网关。

研究基于树莓派与ESP32硬件平台，构建了支持Wi-Fi、BLE、MQTT协议的软件系统，实现协议适配、统一消息路由及本地联动规则引擎，采用四层分层架构将数据处理与决策下沉至边缘侧。

实测结果表明，Wi-Fi传输时延均值45.2ms，BLE时延均值78.6ms，跨节点联动响应时延均值136.2ms，均满足设计目标；断网场景消息补传成功率100%，系统在7×24小时长时运行中保持稳定。该方案为消费级物联网边缘计算的落地提供了可复现的低成本参考。

关键词：智能家居，边缘智能网关，多协议互联，协议转换，MQTT

ABSTRACT

In smart home scenarios, terminal devices from different manufacturers adopt disparate wireless protocols, compelling users to manage multiple dedicated gateways separately—a predicament known as the “protocol silo” problem. Meanwhile, cloud-centric architectures struggle to meet real-time control demands under latency constraints and network interruption conditions. Guided by edge computing principles, this paper designs and implements a multi-protocol edge intelligent gateway.

Based on Raspberry Pi and ESP32 hardware platforms, this research constructs a software system supporting Wi-Fi, BLE, and MQTT protocols, implementing protocol adaptation, unified message routing, and a local event-driven rule engine. A four-layer hierarchical architecture is adopted to offload data processing and decision-making to the edge side.

Experimental results demonstrate that the average Wi-Fi transmission latency is 45.2 ms, BLE latency averages 78.6 ms, and cross-node event-driven response latency averages 136.2 ms, all meeting the design targets. The message retransmission success rate reaches 100% under network disconnection scenarios, and the system remains stable during 7×24-hour long-run testing. This solution offers a reproducible, low-cost reference for deploying edge computing in consumer-grade IoT.

Keywords: Smart Home, Edge Intelligent Gateway, Multi-protocol Interconnection, Protocol Conversion, MQTT

目  录

摘  要	I

ABSTRACT	II

第1章  绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.1.1 研究背景	1

1.1.2 研究意义	1

1.2 国内外研究概况	2

1.2.1 国外研究现状	2

1.2.1 国内研究现状	2

1.2.3 研究述评	3

1.3 研究内容	3

1.4 研究方法	4

第2章  智能家居无线通信协议与关键技术分析	5

2.1 智能家居主流无线通信协议比较分析	5

2.2 本系统支持协议与技术选型依据	6

2.3 多协议共存与边缘侧协同可行性分析	7

第3章  多协议边缘网关总体方案与开发平台	10

3.1 网关总体方案设计	10

3.2 硬件平台设计与实现	11

3.2.1 主控硬件平台选型	11

3.2.2 Wi-Fi接入模块设计	12

3.2.2 BLE接入模块设计	12

3.3 软件平台搭建与运行环境配置	13

3.3.1 操作系统选择与配置	13

3.3.2 EMQX消息中间件部署	14

3.3.3 Node-RED规则引擎配置	14

第4章  多协议边缘网关总体方案与开发平台	15

4.1 软件系统总体设计	15

4.2 统一数据传输模型与主题规范设计	16

4.2.1 统一JSON数据格式定义	16

4.2.2 MQTT主题命名规范	16

4.3 协议适配与数据收发模块设计实现	16

4.3.1 Wi-Fi适配模块实现	16

4.3.2 BLE适配模块实现	17

4.4 协议转换与消息路由模块设计实现	18

4.5 本地自治联动与离线补传机制实现	20

4.5.1 Node-RED联动规则编排	20

4.5.2 SQLite离线缓存机制	20

4.5 设备管理与状态管理功能实现	21

4.6.1 Web管理台架构	21

4.6.2 核心API设计	21

第5章  多协议边缘网关系统测试与验证	23

5.1 测试环境与测试方案	23

5.1.1 测试硬件环境	23

5.1.2 测试软件环境	23

5.1.3 测试方案设计	24

5.2 系统功能测试与结果分析	24

5.2.1 功能测试用例设计	24

5.2.2 功能测试结果分析	25

5.3 系统功能测试与结果分析	25

5.3.1 传输时延测试	25

5.3.2 吞吐量与丢包率测试	26

5.4 系统稳定性测试与结果分析	27

5.4.1 长时运行测试	27

5.4.2 断网恢复测试	27

5.5 测试结果对比与达标分析	28

5.5.1 设计指标达成情况	28

5.5.2 与现有方案对比	28

结  论	29

参考文献	31

附  录	33

致  谢	44

第1章  绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

当前正处于物联网技术蓬勃发展的时代，人工智能技术与5G通信技术的深度融合正在重塑各个行业的面貌。在“数字中国”战略的驱动下，智能家居领域正经历着从单品智能向全屋智能、从云端集中处理向边端协同计算的深刻转型。这一转型不仅体现在技术层面的革新，更反映了用户对家居体验智能化、个性化、实时化的内在诉求。智能家居系统需要整合照明控制、环境监测、安防预警、家电管理等多种功能，而这些功能往往依赖于不同厂商、不同协议的设备协同工作[2]。

从产业应用的视角审视，智能家居市场呈现高度碎片化的特征。Wi-Fi、蓝牙低功耗（BLE）、Zigbee、Z-Wave等多种无线通信协议并存[3]，各大厂商围绕自身技术生态构建封闭的智能家居体系。用户在组建智能家居系统时，常常面临同一空间内不同品牌设备无法互联互通的困境，被迫购置多个专用网关，形成严重的“协议孤岛”现象。这种状况不仅增加了用户的经济负担，更使得跨品牌设备的协同控制成为不可能完成的任务[4]。

在用户体验层面，现有智能家居系统普遍采用“终端-云端-终端”的通信模式，所有数据和控制指令都需要经过云端服务器中转[5]。这种模式在网络环境不稳定或完全中断的情况下会导致系统整体失效，且较高的传输时延难以满足实时性要求较高的场景需求。用户对于智能灯控、安防报警等场景，期望获得毫秒级的响应体验，而云端架构往往只能提供秒级的响应能力[6]。

基于上述背景，部署于家庭网络边缘侧、能够同时接入多种协议设备并实现本地自治决策的多协议边缘智能网关，成为打破生态壁垒、解决时延与依赖问题的关键技术路径。通过在网关侧完成协议转换、数据融合与规则执行，不仅能够实现异构设备的无缝互联，更能在断网环境下维持核心功能的正常运转，显著提升系统的可靠性与用户体验[7]。

1.1.2 研究意义

本研究在理论层面具有一定的学术价值。现有文献中关于边缘计算网关的研究多聚焦于工业场景或城市级物联网应用[8]，针对消费级智能家居场景的轻量级边缘网关系统性设计方法讨论相对不足。本研究预期能为边缘计算网关的微服务架构设计、多协议数据模型的统一化理论、以及端-边-云协同计算的优化策略提供新的设计视角和实验证据。

在工程实践层面，本研究形成的设计方案能够为嵌入式工程师、智能家居系统集成商提供一套具体、可复现的软硬件参考架构。该方案采用树莓派4B作为主控平台，结合ESP32-S3与STM32F103实现异构接入，整体硬件成本控制在合理范围内，具有良好的性价比优势。通过在网关侧实现协议转换与本地联动规则引擎，该方案能够直接降低智能家居系统的响应时延，测试表明本地控制响应时间可控制在500毫秒以内，MQTT端到端传输延迟不超过200毫秒[6]。在网络中断场景下，系统依靠本地规则引擎仍能维持智能联动功能的正常运行[7]。

1.2 国内外研究概况

1.2.1 国外研究现状

国外在边缘计算与物联网关领域的研究起步较早，已形成较为成熟的理论体系和技术方案[7]。根据技术路线的差异，现有研究大致可分为两个主要方向。

基于规范化中间件的多协议适配研究是国外学者关注的重点领域之一。Desai等人（2015）[7]提出的语义网关即服务架构，通过引入语义层抽象，实现了物联网设备间的互操作性。该架构在网关层部署语义解析引擎，将不同协议的数据映射为统一的资源描述框架，有效解决了异构设备的数据格式差异问题。Perera等人（2014）[9]则从传感即服务的角度，构建了支持多协议接入的智能城市物联网网关。

Stojkovic等人（2018）[10]设计的智能家居网关采用了类似的分层思想，在网关内部实现Zigbee、Wi-Fi等协议的数据转换，支持异构网络节点间的双向透明传输。该研究通过制定统一的通信协议，设计了数据校验、确认重传等机制，保证了数据传输的正确性，网关的数据丢包率低于1.00%，通信时延低于115ms。

基于边缘智能的自治与协同方法研究代表了另一重要方向。Ray（2018）[11]在物联网架构综述中系统分析了集中式云处理与边缘处理的优劣，指出边缘计算在降低传输时延、减少带宽占用、增强隐私保护方面具有显著优势。Li等人（2016）[12]从安全角度研究了边缘网关的漏洞检测机制，提出基于代码相似性分析的自动化检测方法。

1.2.1 国内研究现状

国内学者对于智能家居网关和多协议融合的研究已取得广泛成果，研究思路可大致分为两类[1]。

在侧重云端平台与网关联动的研究中，杨飞宇（2023）[1]设计了面向智能家居的边缘智能网关，构建了“感知层-边缘层-网络层-应用层”四层架构，提出了基于模糊理论和层次分析法的二级数据融合算法。刘亮亮等人（2024）[6]基于树莓派与MQTT设计了智能网关，集成了服务代理、数据管理、协议转换等功能，实验表明在数千次传输中数据丢失率为零。

王琦锋（2023）[4]基于MQTT和ESP-NOW设计了智能家居监测与联动系统，以ESP32为核心完成物联网节点开发，实现了设备本地联动和低功耗无线通信。该研究采用“云-边-端”三层架构，结合Docker技术和MQTT协议构建多协议接入方法[8]。

在侧重轻量级协议转换硬件优化的研究中，吴磊和朱杰（2017）[3]设计了基于家庭多协议网关的通信协议，在协议数据单元中定义设备编号、协议类型、命令类型等字段，实现了对Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等不同协议设备的统一控制。王猛（2017）[4]实现了支持Zigbee协议和蓝牙协议的多协议网关，采用C/S架构通过Wi-Fi和蓝牙模块实现对异构协议设备的集中远程控制。

1.2.3 研究述评

综合国内外研究成果可以发现，现有研究已经系统化地揭示了多协议网关的关键设计要素和技术实现路径，为本研究提供了宝贵的理论和实践基础[1,7,11]。然而，现有方案在若干方面仍存在改进空间。在研究内容上，现有工作多集中于特定协议组合的适配，对多协议动态切换和并发处理的机制设计关注较少，难以应对智能家居场景中设备类型多样化、接入时序不确定的复杂情况。

另一个值得关注的方面是，现有研究对网关在实际家庭网络环境下的长期稳定性、断网恢复能力等工程化指标的系统性验证相对不足[6]。因此，本文将从系统工程的视角，设计并实现一种结合Wi-Fi、BLE与MQTT的边缘智能网关，重点在协议适配模块的轻量化设计、统一数据模型的规范化定义、本地联动规则的灵活配置以及端到端性能的系统化验证等方面进行补充和改进[7]。

1.3 研究内容与技术路线

本研究围绕多协议边缘智能网关的设计与实现，工作内容涵盖系统架构设计、硬件平台搭建、协议适配与消息路由、本地联动规则引擎及系统测试验证五个方面。

在系统架构层面，参照ETSI MEC参考架构设计四层分层模型，明确感知层、边缘层、网络层与应用层的功能边界与接口规范。在硬件层面，以树莓派4B为主控核心，集成ESP32-S3作为Wi-Fi感知节点、STM32F103作为BLE感知节点，构成异构终端接入体系。在软件层面，基于Python开发协议适配器与消息路由模块，依托EMQX构建统一消息总线，借助Node-RED编排本地联动规则，通过Flask框架搭建Web设备管理后台。在测试验证环节，围绕功能完整性、传输时延、系统稳定性等维度设计测试方案并搭建真实环境进行实验。

通过该设计，从理论和实践上论证边缘协同计算在提升智能家居系统兼容性、响应实时性及运行可靠性方面的价值，验证基于低成本嵌入式平台实现多协议边缘智能网关的技术可行性[1,8]。

技术路线图

本研究遵循从理论到实践、从设计到验证的工程化研究路径，技术路线由六个阶段构成，各阶段及其关键产出如下：

（1）文献调研与需求分析阶段：系统检索国内外关于多协议网关、边缘计算架构及智能家居互联技术的文献资料，梳理现存协议孤岛问题的技术成因，明确本研究的核心需求与性能指标。关键产出：需求规格文档、技术选型报告。

（2）总体方案设计阶段：基于需求分析结果完成系统四层架构设计，制定硬件选型方案与软件模块划分，定义各模块间的数据接口规范。关键产出：系统架构图、接口规范文档、硬件BOM清单。

（3）硬件选型与搭建阶段：采购树莓派4B、ESP32-S3、STM32F103及各类传感器模块，完成电路连接与调试，搭建可运行的硬件原型平台。关键产出：硬件原型系统、接线图与模块测试报告。

（4）软件模块开发阶段：分模块开发Wi-Fi适配器、BLE适配器、数据转换器、消息路由引擎、离线缓存管理器及Web管理后台，采用Python语言与Flask框架实现，依托Git进行版本控制。关键产出：各模块源代码、单元测试用例。

（5）系统集成与测试阶段：将各模块在树莓派平台上集成部署，搭建包含Wi-Fi和BLE终端节点的真实测试环境，执行功能测试、性能测试与稳定性测试，记录并分析实验数据。关键产出：测试报告、性能对比图表。

（6）总结与展望阶段：基于测试结果评估系统设计的合理性与实现的有效性，归纳本研究的优势与不足，提出后续改进方向。关键产出：研究结论、论文成果。

第2章  智能家居无线通信协议与关键技术分析

2.1 智能家居主流无线通信协议比较分析

智能家居领域的无线通信技术呈现出多元化发展的态势，不同协议在传输速率、功耗特性、网络拓扑、安全性及成本方面各具特色。当前主流的无线通信协议主要包括Wi-Fi、蓝牙低功耗（BLE）、Zigbee、Z-Wave、Thread以及LoRaWAN等，这些协议分别适用于不同的应用场景和设备类型。

Wi-Fi（IEEE 802.11）是目前家庭网络中最成熟的无线通信技术，工作于2.4GHz和5GHz两个频段。在2.4GHz频段，802.11b/g/n标准定义了13个可用信道（国内标准），每个信道占用20MHz或40MHz（信道捆绑）带宽。Wi-Fi采用OFDM（正交频分复用）调制技术，将高速数据流分割为多个低速子载波并行传输，在802.11n标准下理论峰值速率可达600Mbps。物理层使用DSSS（直接序列扩频）或OFDM编码，MAC层采用CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免）机制协调多设备接入。Wi-Fi的优势在于高带宽、广覆盖和成熟的生态支持，但功耗相对较高，不适用于电池供电的低功耗传感器节点。在智能家居场景中，Wi-Fi更适合需要持续供电且数据吞吐量大的设备，如智能摄像头、语音助手和智能电视等。

BLE（Bluetooth Low Energy，蓝牙低功耗）自蓝牙4.0规范引入后，已成为物联网短距离通信的核心协议之一。BLE协议栈分为控制器（Controller）和主机（Host）两层，控制器层包含物理层和链路层，负责射频收发与链路管理；主机层包含L2CAP、ATT/GATT、GAP和SM等协议，向上为应用层提供标准化接口。物理层使用GFSK（高斯频移键控）调制，在2.4GHz ISM频段划分40个信道（37个数据信道+3个广播信道），每个信道带宽2MHz，采用自适应跳频技术（AFH）规避干扰。BLE的核心设计理念是以极低功耗实现周期性小数据量传输，一节CR2032纽扣电池即可支持数月甚至数年的运行。在智能家居中，BLE适合温度/湿度传感器、门窗磁、人体红外等低频数据采集场景。

ZigBee基于IEEE 802.15.4物理层规范，同样工作在2.4GHz频段，支持16个信道（11-26），传输速率最高250kbps。ZigBee协议栈包含PHY、MAC、NWK和APL四层，在NWK层内置了Mesh组网能力，支持星型、树型和对等网络拓扑，理论上单网可容纳65000个节点。Thread协议同样基于802.15.4，但引入了IPv6原生支持和更完善的安全机制（使用AES-128加密），可视为ZigBee的现代化升级方案。ZigBee/Thread在家庭自动化领域应用广泛，如Philips Hue和IKEA Trådfri等智能照明系统均采用此类协议，但需要额外的Hub/网关设备，存在一定的使用门槛。

Z-Wave由Zensys公司（现属Silicon Labs）开发，采用Sub-1GHz频段（国内为868.42MHz），避免与2.4GHz的Wi-Fi和BLE产生同频干扰。Z-Wave使用FSK/GFSK调制，速率约100kbps，支持Mesh组网，最大4跳路由。其优势在于低功耗、专用频段干扰少、互操作性好（Z-Wave Plus认证设备强制兼容），在欧美市场占有率较高。但在国内，由于Sub-1GHz频段的使用需要遵守无线电管理规定，且芯片采购渠道相对有限，Z-Wave的普及度远低于Wi-Fi和BLE。

| 对比维度 | Wi-Fi | BLE | Zigbee | Z-Wave | LoRaWAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传输速率 | 11～600 Mbps | 1～2 Mbps | 20～250 kbps | 9.6～100 kbps | 0.3～50 kbps |
| 功耗水平 | 高 | 极低 | 低 | 低 | 极低 |
| 传输距离 | 50～100 m | 10～100 m | 10～100 m | 30～100 m | 2～15 km |
| 网络拓扑 | 星型 | 星型/Mesh | 星型/树型/Mesh | 网状 | 星型 |
| 最大节点数 | 受路由器限制 | 无限制 | 65 000 | 232 | 约20万 |
| 工作频段 | 2.4/5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | Sub-1 GHz | Sub-1 GHz |
| 安全性 | WPA3加密 | AES-128 | AES-128 | AES-128 | AES-128 |
| 应用场景 | 摄像头 | 传感器 | 照明 | 安防 | 远程传感器 |
| 成本 | 中 | 低 | 低 | 中 | 中 |

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）是IBM于1999年设计的轻量级发布/订阅消息协议，2013年成为OASIS标准（v3.1.1），2019年发布v5.0版本。MQTT协议运行于TCP/IP之上，报文头部最小仅2字节，远小于HTTP等传统协议。核心特性包括：三种QoS等级（QoS 0至多一次、QoS 1至少一次、QoS 2精确一次），满足不同可靠性需求的场景；遗嘱消息（Last Will and Testament）机制使Broker能在客户端异常断开时代为发布消息，通知其他设备；保留消息（Retained Message）机制确保新订阅者能立即获取最新状态。MQTT采用发布/订阅模式实现数据生产者与消费者的完全解耦，设备端代码仅需维护与Broker的单一TCP长连接，显著降低了资源受限设备的内存与带宽开销。在本系统中，MQTT Broker（EMQX）部署于树莓派网关侧，承担Wi-Fi、BLE及其它协议设备之间数据交换的统一枢纽角色。

通过对比分析可以看出，不同协议在性能指标上存在显著差异。Wi-Fi以高带宽见长但功耗较高，适合需要传输大量数据的设备；BLE以超低功耗著称，适合电池供电的小型传感器；Zigbee在网络容量和自组网能力方面优势明显。这种多协议并存的局面决定了多协议网关的必要性。

2.2 本系统支持协议与技术选型依据

（1）Wi-Fi协议选型依据

本系统选择Wi-Fi和BLE作为主要的终端设备接入协议，选择MQTT作为网关内部的统一消息总线协议。以下从技术特性、生态兼容性及工程可行性三个维度阐述各协议在本系统中的选型依据。

Wi-Fi的选型依据在于：其一，Wi-Fi是目前智能家居设备中渗透率最高的无线协议，几乎所有的智能音箱、摄像头、电视及主流家电均内置Wi-Fi模组，选择Wi-Fi可最大化设备兼容范围；其二，ESP32-S3作为终端主控芯片，其片上Wi-Fi 4（802.11b/g/n）射频性能稳定，官方SDK（ESP-IDF）提供了成熟的Wi-Fi Station/SoftAP双模式和TCP/UDP通信API，开发者无需额外射频设计即可快速构建功能完善的Wi-Fi终端节点；其三，Wi-Fi的高带宽特性（实际吞吐量可达数十Mbps）足以承载传感器数据、固件OTA升级及实时视频流等对带宽要求较高的应用场景。在应用中，ESP32终端通过Wi-Fi STA模式接入家庭路由器，与树莓派网关处于同一局域网，采用TCP长连接方式上报传感器数据并接收控制指令。

BLE的选型依据在于：其一，BLE以超低功耗著称，功耗仅为传统蓝牙的1%至5%，单节CR2032纽扣电池即可维持大多数传感器节点数月乃至数年的连续运行，非常适合温湿度、门窗磁、人体红外等无需频繁上报或仅周期性唤醒的低频采集终端；其二，STM32F103作为主控MCU搭配JDY-23等BLE透传模组，可快速实现从传感器采集到BLE广播/连接的完整链路，硬件成本低廉（单个节点物料成本约30-50元人民币）；其三，BLE的自适应跳频机制和GATT服务的标准属性规范（Characteristics/Descriptors）为数据交换提供了结构化的交互范式，可利用Python Bleak库在树莓派侧实现异步扫描、连接及通知订阅，代码实现简洁可控。

（3）MQTT协议选型依据

MQTT作为应用层统一消息总线，承担协议转换后的数据汇聚与分发职能。MQTT是一种基于发布/订阅模式的轻量级消息传输协议，其设计初衷即为低带宽、高延迟或不可靠网络环境下的物联网设备提供可靠的消息传输服务。选择MQTT的原因在于：其一，发布/订阅模式天然解耦数据生产者与消费者，设备无需知晓对端的存在即可完成数据交换，这为多协议设备的透明互通奠定了架构基础；其二，MQTT支持多级主题层次结构（如home/livingroom/temperature/sensor_01/data），便于将物理空间中分散的设备组织为逻辑清晰的树形命名空间；其三，EMQX作为Broker端软件具备十万级并发连接能力，单节点即可承载本系统所需的所有设备连接，且支持MQTT over TLS加密传输；其四，遗嘱消息机制可在设备意外掉线时自动通知相关订阅方，保留消息机制确保新上线的订阅方立即获取设备最新状态，两者共同构成可靠的设备生命周期管理基础。

（4）ETSI MEC架构的理论指导作用

欧洲电信标准化协会（ETSI）于2014年启动的MEC（Multi-access Edge Computing）标准化工作，为边缘计算系统设计提供了权威的参考框架。ETSI MEC参考架构的核心思想是将计算、存储和网络资源从远程云数据中心下沉至网络边缘，使其尽可能贴近数据源和终端用户。该架构定义了MEC Host（边缘主机）、MEC Platform（边缘平台）、MEC App（边缘应用）三大核心组件，并通过Mp1（服务注册与发现）、Mp2（数据平面转发）、Mm3（编排器接口）等标准化参考点实现组件间的解耦与协同。对本系统而言，ETSI MEC架构的理论启发体现在三个方面：在功能定位上，将树莓派网关定性为MEC Host角色，使其具备本地计算与自主决策能力；在分层设计上，参照Mp接口思想建立了感知层-边缘层-网络层-应用层之间的标准化数据通路；在服务化理念上，将协议适配、数据转换、规则引擎等模块封装为可独立部署和替换的服务单元，提升了系统的模块化程度和可扩展性。

参照上述ETSI MEC架构思想，本系统采用四层分层设计：感知层对应各类智能家居终端设备（包括基于ESP32的Wi-Fi节点和基于STM32的BLE节点），负责环境数据的物理采集与执行器控制指令的响应；边缘层即部署于树莓派4B的本网关软件栈，承担协议适配、数据格式统一转换、消息路由分发、联动规则执行及离线数据缓存等核心计算任务；网络层以EMQX MQTT Broker为核心，提供网关内部各模块之间以及网关与上层平台之间的标准消息通道，同时通过Wi-Fi路由器连接互联网实现远程访问；应用层包括Node-RED可视化规则编排工具和基于Flask的Web设备管理控制台，面向管理员和最终用户提供配置、监控与查看的交互界面。这种分层架构实现了功能解耦：各层内部修改不影响其他层，新增无线协议仅需在感知层添加对应适配器，新增联动场景仅需在应用层编排规则流，有利于系统的渐进式演进。

2.3 多协议共存与边缘侧协同可行性分析

（1）物理层共存可行性分析

本系统涉及的Wi-Fi和BLE协议均工作于2.4GHz ISM（Industrial, Scientific, Medical）频段，频率范围为2400.0-2483.5MHz。Wi-Fi（802.11b/g/n）在该频段使用13个信道（国内标准，信道1-13），每个信道带宽20MHz，相邻信道中心频率间隔5MHz，实际可用的非重叠信道仅有3个（信道1、6、11）。BLE将同样的频段划分为40个信道，编号0-39，每信道带宽2MHz，其中37、38、39号信道为广播信道，其余37个为数据信道。从频谱分布看，Wi-Fi的每个20MHz信道覆盖了约10个BLE信道，两者的频谱资源存在显著的重叠区域，理论上可能产生同频射频干扰。

现代无线通信技术通过多种机制有效缓解了上述同频干扰风险。在MAC层，Wi-Fi使用CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免）协议，节点在发送数据前执行物理载波侦听（CCA，Clear Channel Assessment），当检测到信道能量高于阈值（通常为-82dBm）时延迟发送并启动随机退避计时器，从而降低碰撞概率。BLE则采用自适应跳频（Adaptive Frequency Hopping, AFH）技术，在每次连接事件中于37个数据信道间伪随机切换，并对受干扰信道进行动态标记与规避，确保通信链路在部分信道被Wi-Fi占用时仍可通过跳频维持稳定连接。

在本系统的工程实现层面，还引入了一种基于时分思想的协调策略：树莓派网关主控制器调度Python asyncio事件循环，分别控制Wi-Fi适配协程和BLE扫描协程的交替执行。Wi-Fi采用socket阻塞I/O配合asyncio的事件通知机制，不持续占用CPU周期；BLE扫描设置为周期唤醒模式（扫描窗口50ms、间隔200ms），在扫描空隙期间出让射频环境。实测表明，在该调度策略下，BLE数据信道与Wi-Fi信道1/6/11的重叠未造成可观测的数据丢包，两种协议在树莓派单射频芯片（CYW43455）上的共存表现符合设计预期。

图2.1 系统整体架构图

（2）上层协同调度可行性分析

在应用层面，MQTT消息中间件为多协议设备的数据抽象和主题映射提供了坚实的技术基础。无论设备通过Wi-Fi TCP长连接还是BLE GATT通知方式上报数据，数据均经由协议适配层解析后，被封装为统一的JSON格式消息，发布到符合命名规范的MQTT主题上。这种设计将不同物理层、链路层的差异完全消隐在上层应用视角之外，实现了一种协议透明的数据交互体验。

本系统设计的MQTT主题命名遵循层次化原则，采用"home/区域/设备类型/设备ID/数据类型"的五级结构。以位于客厅的温度传感器为例，其上报告警数据的主题为home/livingroom/temperature/sensor_01/data，控制指令主题为home/livingroom/temperature/sensor_01/control，设备状态主题为home/livingroom/temperature/sensor_01/status。这种层次化设计使得主题具有自描述性——仅从主题字符串即可推断出设备的大致位置、类型和功能——这为Node-RED规则引擎的通配符订阅（如home/+/+/+/data匹配所有设备的数据主题）和Web管理台的设备过滤查询提供了自然的组织逻辑。

跨协议联动的实现依赖于MQTT发布/订阅机制的天然解耦特性。以本系统验证的两个典型联动场景为例：

场景一（光照自动控灯）：安装于客厅的BLE光照传感器以每5秒1次的频率将环境照度数据通过home/livingroom/light_sensor/sensor_02/data主题发布至EMQX Broker；Node-RED规则引擎中的function节点订阅该主题，实时解析JSON消息中的payload.lux字段，与预设阈值（如300lux）进行比较；当照度低于阈值且当前时间为18:00-06:00区间时，规则引擎向home/livingroom/lamp/actuator_01/control主题发布{"action":"on","brightness":70}的控制指令；Wi-Fi智能灯具节点接收到该指令后，通过PWM调光驱动LED执行开灯并调节亮度至70%。全过程从传感器数据发布到灯具响应的平均时延实测为136.2ms，完全在本地网络内完成，未经过任何云端服务器。

场景二（温湿度异常联动报警）：BLE温湿度复合传感器周期性上报室内数据；规则引擎同时监控温度（阈值>35°C）和湿度（阈值>80%RH）两个维度，当任一指标越过阈值时，触发Wi-Fi蜂鸣器/报警灯动作，并通过MQTT遗嘱消息机制向Web管理台推送告警通知。两个场景的规则配置均在Node-RED图形界面中通过拖拽操作完成，无需编写代码，降低了运维人员的使用门槛。

图2.2 跨协议联动时序图

另一个值得关注的方面是，针对Zigbee、Thread等协议的支持，本系统的模块化架构预留了扩展接口。在感知层增加一个USB-Zigbee协调器（如CC2531）并在网关侧实现对应的Python适配器，即可在无需改动消息路由和规则引擎的前提下，实现对Zigbee设备的接入与管理。这种插件式的协议扩展模式是ETSI MEC服务化理念在消费级网关场景的具体落地。

第3章  多协议边缘网关总体方案与开发平台

3.1 网关总体方案设计

基于前文对无线通信协议特性和边缘计算架构的分析，本章提出系统的整体分层架构方案。本系统采用四层分层架构，自上而下依次为感知层、边缘层、网络层和应用层，各层之间通过标准化接口进行数据交互，实现功能解耦和模块化设计。

感知层位于架构最底层，由各类智能家居终端设备组成，包括环境传感器（温湿度、光照、人体红外）、安防设备（门磁、烟雾报警器）、执行器（智能灯具、空调控制器）以及视频监控设备等。这些设备通过Wi-Fi、BLE等协议与上层网关建立通信连接，负责采集环境状态数据并执行控制指令。

边缘层是本文设计的核心，由边缘智能网关硬件及其上运行的软件系统构成。网关内部进一步细分为协议适配模块、消息路由模块、规则引擎模块和本地存储模块。协议适配模块负责Wi-Fi和BLE协议的数据收发与协议转换；消息路由模块基于MQTT实现跨协议的消息转发；规则引擎模块执行本地联动逻辑；本地存储模块在断网时缓存待发送数据。

网络层提供网关与外部网络的连接能力，主要包括以太网和Wi-Fi两种接入方式。在正常工作模式下，网关通过家庭路由器连接互联网，实现与云平台的远程通信；在网络中断场景下，网关切换至离线自治模式，依靠本地规则引擎维持核心功能的正常运转。

应用层面向最终用户提供设备管理、数据可视化和远程控制等服务。本系统开发了基于Python Flask的Web管理台，用户可通过浏览器访问网关的Web界面，查看设备在线状态、历史数据曲线、配置联动规则等。

图3-1 系统数据流架构图

3.2 硬件平台设计与实现

3.2.1 主控硬件平台选型

树莓派4B被选定为网关主控硬件平台，承担复杂的应用逻辑处理、MQTT Broker运行和Web服务提供等任务。树莓派4B采用Broadcom BCM2711四核ARM Cortex-A72处理器，主频1.5GHz，配备4GB LPDDR4内存，提供千兆以太网接口、802.11ac Wi-Fi和蓝牙5.0支持。选择树莓派4B的原因在于：其一，成熟的Linux生态系统（Raspberry Pi OS）便于部署EMQX、Node-RED等开源软件；其二，丰富的GPIO接口便于连接外设；其三，性价比较高。

3.2.2 Wi-Fi接入模块设计

ESP32-S3负责Wi-Fi设备的接入与数据处理，作为感知层的Wi-Fi终端模拟器和数据采集节点。ESP32-S3是乐鑫科技推出的高性能Wi-Fi+蓝牙SoC，集成Xtensa LX7双核处理器，支持802.11 b/g/n Wi-Fi协议。在本系统中，ESP32-S3通过家庭Wi-Fi网络与树莓派网关建立TCP连接，模拟温湿度传感器的数据上报行为。

3.2.2 BLE接入模块设计

STM32F103配合BLE模块负责蓝牙低功耗设备的接入。STM32F103是意法半导体推出的主流ARM Cortex-M3微控制器，主频72MHz，具有低功耗、高性价比的特点。在本系统中，STM32F103通过UART与蓝牙模块通信，实现BLE设备的扫描、连接和数据交互功能。BLE模块的固件实现包括GATT客户端初始化、服务发现、特征值读写等核心功能。

3-2 硬件系统实物图 - 请在此处插入图片】

图3-2 硬件系统实物图

注：展示树莓派4B网关、ESP32-S3 Wi-Fi节点、STM32F103 BLE节点的实物连接照片

图3-3 硬件系统连接框图

3.3 软件平台搭建与运行环境配置

3.3.1 操作系统选择与配置

树莓派4B运行Raspberry Pi OS（基于Debian的Linux发行版）作为网关的基础操作系统。Raspberry Pi OS针对树莓派硬件进行了深度优化，提供完善的硬件驱动支持和丰富的软件包生态。系统安装完成后，需要进行以下配置：启用SSH远程访问以便维护；配置静态IP地址确保网关地址稳定；安装Python 3.9及以上版本作为开发环境基础。

3.3.2 EMQX消息中间件部署

EMQX是一款高性能的开源MQTT消息代理服务器，支持百万级并发连接。本系统采用EMQX 5.x版本作为网关内部的MQTT Broker。部署步骤包括：添加EMQX官方软件源；执行安装命令；修改配置文件设置监听端口和认证方式；启动服务并设置开机自启。配置完成后，EMQX默认在1883端口提供MQTT服务，在18083端口提供Web管理界面。

3.3.3 Node-RED规则引擎配置

Node-RED是基于Node.js的可视化编程工具，适合快速构建物联网数据流和自动化规则。安装Node-RED后，通过浏览器访问1880端口即可进入可视化编辑界面。在本系统中，Node-RED通过mqtt in节点订阅传感器数据主题，通过function节点编写联动逻辑，通过mqtt out节点下发控制指令。

图3-4 Node-RED联动规则流程图

(展示光照-灯具联动规则的节点连接配置)

图3.5 软件系统架构图

第4章  多协议边缘网关总体方案与开发平台

4.1 软件系统总体设计

本章详细阐述网关软件系统的模块化设计思路与实现细节。软件系统采用模块化架构设计，将复杂的网关功能分解为若干相对独立、职责单一的模块，便于独立开发、测试和维护。

从功能划分角度，软件系统包括五大核心模块：协议适配与数据收发模块、统一数据传输模型模块、协议转换与消息路由模块、本地自治联动模块、设备管理与状态管理模块。协议适配与数据收发模块负责与Wi-Fi、BLE终端建立物理连接，实现原始数据的收发；统一数据传输模型模块定义标准化的JSON消息格式；协议转换与消息路由模块实现异构协议数据向统一格式的转换和MQTT主题的路由；本地自治联动模块基于Node-RED和SQLite实现规则编排和离线缓存；设备管理与状态管理模块提供Web管理界面。

图4.1 软件系统模块调用关系图

4.2 统一数据传输模型与主题规范设计

4.2.1 统一JSON数据格式定义

为实现异构协议设备的数据互通，本系统定义了一套统一的JSON数据传输格式。该格式包含以下标准字段：device_id（设备唯一标识符）、timestamp（数据生成时间戳）、data_type（数据类型）、payload（业务数据载荷）、protocol（原始协议类型）、qos（服务质量等级）。具体代码实现见附录代码清单4-1统一JSON数据格式示例。

4.2.2 MQTT主题命名规范

本系统采用层次化的MQTT主题命名规范，遵循“home/区域/设备类型/设备ID/数据类型”的五级结构。区域字段标识设备所在物理空间，如bedroom、livingroom、kitchen等；设备类型字段标识设备类别，如temperature、light、door等；设备ID字段是设备的唯一标识；数据类型字段区分数据上报（data）和控制指令（control）。

表4.1 MQTT主题命名规范示例

| 主题层级 | 含义 | 示例值 |
| --- | --- | --- |
| 第1层 home | 根命名空间 | home |
| 第2层 区域 | 设备所在房间 | livingroom, bedroom |
| 第3层 设备类型 | 设备功能类别 | temperature, light |
| 第4层 设备ID | 设备唯一标识 | sensor_001, lamp_002 |
| 第5层 数据类型 | 数据方向 | data, control, status |

4.3 协议适配与数据收发模块设计实现

4.3.1 Wi-Fi适配模块实现

Wi-Fi适配模块运行在树莓派网关侧，作为TCP服务器监听来自ESP32终端的连接请求。模块采用多线程架构，主线程负责监听端口，每当有新连接建立时，创建独立的工作线程处理该设备的通信。具体代码实现见附录代码清单4-2 Wi-Fi适配器核心实现代码。

图4.2 Wi-Fi终端接入模块流程图

4.3.2 BLE适配模块实现

BLE适配模块采用Python Bleak库实现BLE设备的异步扫描、连接和通知订阅。Bleak是跨平台的BLE客户端库，支持Windows、Linux和macOS，在本系统中运行于Raspberry Pi OS之上。具体代码实现见附录代码清单4-3 BLE适配器核心实现代码。

图4.3 BLE终端接入模块流程图

4.4 协议转换与消息路由模块设计实现

协议转换与消息路由模块是网关的核心枢纽，负责将Wi-Fi和BLE适配器生成的统一JSON消息发布到正确的MQTT主题上。模块内部维护主题映射表，根据设备ID、数据类型和位置信息，动态生成目标主题路径。

消息路由的核心逻辑遵循"设备标识→主题生成→消息发布"的三段式流程。在需求分析阶段，从统一消息中提取device_id字段，查询设备注册表获取设备的位置和类型信息；在此基础上，根据预设的主题模板生成完整的MQTT主题路径；在工程实践层面，调用MQTT客户端库将消息发布到对应主题。具体代码实现见附录代码清单4-4 MQTT适配器核心实现代码。

图4-4 消息路由处理流程图

4.5 本地自治联动与离线补传机制实现

4.5.1 Node-RED联动规则编排

本地自治联动功能通过Node-RED的可视化流编辑器实现。规则编排采用“触发器-条件-动作”三段式结构：触发器订阅特定的传感器数据主题，当接收到数据时触发规则评估；条件节点判断数据值是否满足预设阈值；动作节点向执行设备发送控制指令。

以“光照自动控灯”场景为例，Node-RED流的构建步骤如下：添加mqtt in节点订阅“home/+/light_sensor/+/data”主题；添加function节点解析payload中的光照数值；添加switch节点判断光照值是否低于阈值（如50 lux）；添加mqtt out节点向对应灯具的control主题发送开启指令。整个规则配置过程无需编写代码，通过拖拽和参数填写即可完成。

图4-5 Node-RED光照控灯联动节点配置图

(展示光照传感器触发灯具开关的节点连接关系)

4.5.2 SQLite离线缓存机制

为确保网络中断场景下的数据不丢失，本系统实现了基于SQLite的离线缓存机制。当网关检测到网络连接断开时，自动将待发送的消息写入本地SQLite数据库；网络恢复后，按照时间戳顺序读取缓存记录并补发到MQTT Broker。具体代码实现见附录代码清单4-5SQLite离线缓存管理器实现代码。

图4.6 离线缓存与补传机制流程图

4.5 设备管理与状态管理功能实现

4.6.1 Web管理台架构

设备管理与状态管理功能通过基于Python Flask的Web应用实现。Flask是一个轻量级的Web框架，适合快速构建RESTful API和简单的管理界面。Web管理台提供设备注册与发现、在线状态监测、数据可视化、联动规则配置等功能。

4.6.2 核心API设计

设备管理与状态管理功能通过基于Python Flask的Web应用实现。Flask是一个轻量级的Web框架，适合快速构建RESTful API和简单的管理界面。Web管理台提供设备注册与发现、在线状态监测、数据可视化、联动规则配置等功能。

图4-6 Web管理台设备列表界面

(展示设备在线状态、最后上报时间、数据概览)

第5章  多协议边缘网关系统测试与验证

5.1 测试环境与测试方案

5.1.1 测试硬件环境

为全面验证网关系统的功能、性能和稳定性，搭建了真实测试环境。硬件测试环境包括：树莓派4B（4GB内存）作为主控网关，运行Raspberry Pi OS和网关软件；ESP32-S3开发板1块作为Wi-Fi终端节点；STM32F103开发板配合HM-10 BLE模块作为BLE终端节点；笔记本电脑作为测试上位机，运行测试脚本和数据分析工具。

5.1.2 测试软件环境

为软件测试环境包括：Python 3.9作为开发和测试脚本语言；EMQX 5.0.8作为MQTT Broker；Node-RED 3.0作为规则引擎；SQLite 3作为本地缓存数据库；Locust作为负载测试工具；matplotlib用于测试数据可视化。

表5-1 系统测试环境配置

| 组件 | 型号/版本 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网关主控 | 树莓派4B 4GB | 1 | 运行网关核心软件 |
| Wi-Fi节点 | ESP32-S3 | 1 | 模拟Wi-Fi传感器 |
| BLE节点 | STM32F103+HM-10 | 1 | 模拟BLE传感器 |
| 操作系统 | Raspberry Pi OS 64bit | - | 网关系统平台 |
| MQTT Broker | EMQX 5.0.8 | - | 消息中间件 |
| 规则引擎 | Node-RED 3.0 | - | 本地联动规则 |
| 测试工具 | Python 3.9 | - | 自动化测试脚本 |

图5.1 测试环境网络拓扑图

5.1.3 测试方案设计

系统测试分为功能测试、性能测试和稳定性测试三大类。功能测试验证各模块的基本功能是否符合设计预期，包括设备注册、数据上报、跨协议联动、Web管理等功能；性能测试测量系统的传输时延、吞吐量、丢包率等关键指标；稳定性测试验证系统在长时间运行和网络异常条件下的表现。

5.2 系统功能测试与结果分析

5.2.1 功能测试用例设计

功能测试设计了覆盖所有核心功能的测试用例，每个用例包含测试目的、前置条件、测试步骤和预期结果。受实验硬件数量限制，并发场景采用 MQTT 合成遥测数据进行逻辑终端并发模拟；单设备场景采用真实 ESP32 与 STM32 节点实测。该方法用于评估网关在多源上报负载下的处理能力与时延变化趋势。

表5-2 系统功能测试用例

| 用例编号 | 测试项目 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 设备注册 | 1.启动网关 2.连接设备 | 设备注册成功 | 通过 |
| TC-002 | 数据上报 | 1.传感器上报数据 2.查看网关 | 数据正确接收 | 通过 |
| TC-003 | 跨协议联动 | 1.触发传感器 2.观察执行器 | 联动规则正确执行 | 通过 |
| TC-004 | Web管理 | 1.访问管理台 2.查看设备 | 设备状态正确显示 | 通过 |
| TC-005 | 离线缓存 | 1.断开网络 2.观察缓存 3.恢复网络 | 数据补传成功 | 通过 |
| TC-006 | 断网恢复 | 1.模拟断网 2.恢复网络 | 自动重连成功 | 通过 |

5.2.2 功能测试结果分析

功能测试结果表明，系统的各项核心功能均按设计预期正常运行。设备注册功能能够正确识别Wi-Fi和BLE设备并建立连接；数据上报功能能够准确解析并转发传感器数据；跨协议联动功能实现了BLE传感器触发Wi-Fi执行器的自动化控制；Web管理台提供了清晰的设备状态展示和便捷的配置界面；离线缓存和断网恢复功能在网络异常场景下有效保障了数据完整性和服务连续性。所有测试用例均一次性通过，未发现功能性缺陷。

图5-2 跨协议联动功能测试日志截图

(展示光照传感器触发灯具开启的日志记录)

5.3 系统功能测试与结果分析

5.3.1 传输时延测试

传输时延是评估网关性能的关键指标，直接影响用户体验。测试方案：在ESP32和STM32上记录数据发送时间戳，在网关接收端记录接收时间戳，计算端到端传输时延。测试条件：单设备场景和并发设备场景，各进行100次测试取平均值。

表5-3 传输时延测试结果（单位：ms）

| 测试场景 | 测试次数 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi单设备 | 100 | 45.2 | 32 | 68 | 8.3 |
| Wi-Fi并发模拟(5台) | 100 | 52.8 | 38 | 89 | 11.2 |
| BLE单设备 | 100 | 78.6 | 62 | 112 | 12.5 |
| BLE并发模拟(3台) | 100 | 89.4 | 71 | 145 | 16.8 |
| 跨节点联动 | 50 | 136.2 | 112 | 185 | 18.6 |

测试结果表明，Wi-Fi传输时延平均值45.2ms，BLE传输时延平均值78.6ms，跨节点联动响应时延平均136.2ms。所有指标均满足设计预期（Wi-Fi<100ms，BLE<150ms，联动<500ms）。并发场景下时延有所上升，但仍在可接受范围内。

图5.3 不同场景传输时延对比柱状图

5.3.2 吞吐量与丢包率测试

吞吐量测试评估网关处理高频率数据上报的能力。测试方案：逐渐增加设备上报频率，测量网关的消息处理速率和丢包率。测试结果显示，在100条/秒的消息速率下，网关保持零丢包；当速率提升至200条/秒时，丢包率约为0.3%；300条/秒时出现明显性能瓶颈，丢包率上升至2.1%。实际智能家居场景中，单设备上报频率通常不超过1条/秒，网关处理能力远满足需求。

5.4 系统稳定性测试与结果分析

5.4.1 长时运行测试

长时运行测试验证系统在持续工作状态下的稳定性。测试方案：系统连续运行7×24小时，期间持续进行数据上报和联动测试，记录CPU占用率、内存占用、进程状态等指标。

表5-4 长时运行测试结果

| 测试时长 | CPU平均占用 | 内存平均占用 | 进程状态 | 异常次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24小时 | 12% | 128MB | 正常 | 0 |
| 72小时 | 13% | 132MB | 正常 | 0 |
| 168小时 | 14% | 135MB | 正常 | 0 |

长时运行测试结果表明，系统在7×24小时连续运行期间保持稳定，CPU占用维持在14%以下，内存占用稳定在135MB左右，未出现进程崩溃或异常退出现象。内存占用随时间缓慢增长的现象可能是SQLite缓存机制导致，属于正常行为。

图5.4 7×24小时内存占用变化曲线图

5.4.2 断网恢复测试

断网恢复测试验证系统在极端网络条件下的数据完整性和自愈能力。测试方案：模拟网络中断场景，持续上报数据观察缓存行为；恢复网络后验证补传功能；测量从断网到恢复的时间。

测试结果表明，网络中断后网关能够正确识别连接状态，自动将新消息写入SQLite缓存数据库；网络恢复后，系统按照时间戳顺序读取缓存记录并补发至MQTT Broker，补传成功率达到100%。平均断网恢复时间（从网络恢复到全部缓存数据补传完成）约为2.8秒，与缓存数据量大小相关。

5.5 测试结果对比与达标分析

5.5.1 设计指标达成情况

将实测性能与设计指标进行对比分析，评估系统设计的合理性和实现的有效性。

表5-5 设计指标与实际性能对比

| 指标项 | 设计目标 | 实际性能 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi传输时延 | <100ms | 45.2ms | 达标 |
| BLE传输时延 | <150ms | 78.6ms | 达标 |
| 跨节点联动时延 | <500ms | 136.2ms | 达标 |
| MQTT端到端延迟 | <200ms | ~120ms | 达标 |
| 本地控制响应 | <500ms | ~150ms | 达标 |
| 离线补传成功率 | >95% | 100% | 达标 |
| 长时运行稳定性 | 7×24小时无异常 | 正常 | 达标 |

5.5.2 与现有方案对比

将本系统与现有研究成果和商业方案进行对比。与Stojkovic等人的方案（丢包率<1.00%，通信时延<115ms）相比，本系统Wi-Fi时延略高但BLE时延更低，且实现了跨协议联动功能。与刘亮亮等人的方案（零丢包率）相比，本系统在并发压力下仍有微量丢包，但实现了本地离线缓存和断网恢复功能。综合来看，本系统在功能完备性和本地自治能力方面具有优势，性能指标达到要求。

结  论

本研究针对智能家居场景中多协议设备互联互通的核心问题，从工程实践视角出发，设计并实现了一款面向智能家居的多协议边缘智能网关，完成了硬件平台选型与搭建、软件系统架构设计、功能模块实现及系统测试验证等全流程工作。研究成果验证了基于树莓派与ESP32的异构多协议网关在功能上的完备性与可行性，为消费级物联网场景中边缘计算的工程落地提供了可复现的参考。

一、研究总结

硬件架构与系统实现方面：形成了以树莓派4B为主控、ESP32-S3和STM32F103为终端节点的异构架构，主控平台可有效承载MQTT Broker、Node-RED、Flask Web服务等多种应用的并发运行，在满足功能需求的同时保持合理成本控制；

协议适配与性能分析方面：成功适配Wi-Fi和BLE两种主流无线协议，实现统一接入和低于500毫秒的本地控制响应时延，支持网络中断场景下的离线自治和数据补传；并发测试表明当消息速率达到200条/秒以上时系统出现丢包现象，主要由MQTT客户端库的消息队列处理能力限制导致；

统一数据模型与边缘协同方面：通过定义标准化的JSON消息格式和层次化MQTT主题规范，实现异构协议设备数据的语义互通；利用Node-RED可视化规则引擎降低了联动逻辑的开发与维护成本，验证了边缘侧设备高效协同的有效路径。

二、方法优势与不足分析

优势：功能完备且成本可控，软硬件一体化的设计覆盖了多协议接入、本地联动、离线缓存、Web管理等完整功能体系；本地自治能力强，在网络中断场景下仍可执行预设联动规则并实现数据补传；规则引擎可视化程度高，降低了非专业用户的配置门槛。

不足：受限于实验条件，未在大规模并发场景下进行极限压力测试，当前最多同时接入5台Wi-Fi和3台BLE设备，与实际环境中数十台设备的场景存在差距；仅深度适配了Wi-Fi和BLE两种协议，尚不支持Zigbee、Z-Wave、Thread等常见协议；安全防护机制较基础，仅依赖Wi-Fi加密和MQTT基础认证，缺乏端到端加密、设备身份认证等高级功能；Web管理台界面简洁且未完成移动端适配，普通用户的上手体验有待优化。

三、后续工作展望

为进一步提升本研究成果的实用性与智能化水平，未来可从以下几个方面展开深入探索：

（1）协议生态扩展：增加对Zigbee、Z-Wave、Matter等协议的支持，抽象出通用协议驱动插件接口，构建开放的协议适配生态，实现真正的全协议覆盖。

（2）智能能力升级：引入轻量级TinyML模型，通过对设备行为数据的边缘侧学习，实现从被动联动到主动智能预测的升级，如预判用户习惯提前执行控制指令。

（3）安全防护增强：探索基于TLS的端到端加密通信、基于数字证书的设备身份认证、基于规则的异常行为检测机制，并结合边缘侧数据脱敏与本地化处理策略，最大限度保护用户隐私。

（4）系统性能优化：针对高并发场景引入异步IO、消息队列削峰填谷、优化SQLite缓存机制等策略；探索容器化部署方案，实现网关软件的快速部署与版本升级。

参考文献

- 杨飞宇. 面向智能家居的边缘智能网关设计[D]. 华中科技大学, 2023.

- Desai P, Sheth A, Anantharam P. Semantic gateway as a service architecture for IoT interoperability[C]//IEEE International Conference on Mobile Services. IEEE, 2015: 313-319.

- 吴磊, 朱杰. 基于家庭多协议网关的通信协议设计[J]. 通信技术, 2017, 50(8): 1756-1762

- 王猛. 支持多协议的家庭网关的设计与实现[D]. 南京邮电大学, 2017.

- 王琦锋. 基于MQTT和ESP-NOW的智能家居监测与联动系统[D]. 江南大学, 2023.

- 刘亮亮, 田启川. 基于树莓派与MQTT的智能网关设计[J]. 物联网技术, 2024, 14(2): 73-77.

- Stojkovic S, Jevtic B, Vukmirovic G, et al. Smart indoor gateway for home automation[C]//2018 26th Telecommunications Forum (TELFOR). IEEE, 2018: 1-4.

- 王琦锋. 基于MQTT和ESP-NOW的智能家居监测与联动系统设计[D]. 江南大学, 2023.

- Perera C, Zaslavsky A, Christen P, et al. Sensing-as-a-service model for smart cities supported by internet of things[J]. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2014, 25(1): 81-93.

- tojkovic S, Jevtic B, Vukmirovic G, et al. Indoor gateway for smart home system[C]//2018 26th Telecommunications Forum (TELFOR). IEEE, 2018: 420-423.

- Li S, Da Xu L, Zhao S. The internet of things: a survey[J]. Information Systems Frontiers, 2015, 17(2): 243-259.

- Li Q, Chen C, Xie Z, et al. SafeNet: A customizable malware detection system for smart home gateways[J]. IEEE Access, 2016, 4: 6345-6354.

- Zhang L, Cao G, Wang L. Multi-protocol gateway design for smart home systems[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2021, 174: 102983.

- Singh M, Rajan M A, Shivraj V L, et al. Secure MQTT for internet of things (IoT)[C]//2015 Fifth International Conference on Communication Systems and Network Technologies. IEEE, 2015: 746-751.

- Huh J H. Smart gateway for a social web of things (SWoT) integrated into a smart city system based on big data, context awareness, and the collective internet of things[J]. Sustainability, 2021, 13(3): 1321.

附  录

以下是论文中所引用的代码清单。

代码清单4-1 统一JSON数据格式示例

{ "device_id": "wifi_temp_001", "timestamp": 1701234567, "data_type": "temperature", "protocol": "wifi", "qos": 1, "payload": { "value": 24.5, "unit": "Celsius", "location": "livingroom" } }

代码清单4-2 Wi-Fi适配器核心实现代码

import socket import threading import json import logging from datetime import datetime logger = logging.getLogger(__name__) class WiFiAdapter: """Wi-Fi协议适配器 - TCP服务端实现""" def __init__(self, host="0.0.0.0", port=8888): self.host = host self.port = port self.devices = {} self.server_socket = socket.socket( socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) self.server_socket.setsockopt( socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) self.on_message_callback = None self._running = False def set_message_callback(self, callback): """设置消息回调函数""" self.on_message_callback = callback def start(self): """启动TCP服务器""" self.server_socket.bind((self.host, self.port)) self.server_socket.listen(10) self._running = True threading.Thread(target=self._accept_loop, daemon=True).start() logger.info(f"WiFi server started on {self.host}:{self.port}") def _accept_loop(self): """接受连接的主循环""" while self._running: try: client_socket, address = self.server_socket.accept() logger.info(f"New connection from {address}") device_thread = threading.Thread( target=self._handle_device, args=(client_socket, address), daemon=True) device_thread.start() except Exception as e: logger.error(f"Accept error: {e}") def _handle_device(self, client_socket, address): """处理单个设备的通信""" device_id = None try: # 首次通信进行设备认证 data = client_socket.recv(1024) reg_info = json.loads(data.decode()) device_id = reg_info.get("device_id") self.devices[device_id] = client_socket logger.info(f"Device {device_id} registered") # 持续接收数据 while self._running: data = client_socket.recv(1024) if not data: break self._process_data(device_id, data) except Exception as e: logger.error(f"Device handler error: {e}") finally: if device_id: self.devices.pop(device_id, None) client_socket.close() def _process_data(self, device_id, data): """处理接收到的数据""" try: raw_data = json.loads(data.decode()) unified_msg = { "device_id": device_id, "timestamp": raw_data.get("timestamp", 0), "data_type": raw_data.get("type", "unknown"), "protocol": "wifi", "payload": raw_data } if self.on_message_callback: self.on_message_callback(unified_msg) except json.JSONDecodeError as e: logger.error(f"Invalid JSON from {device_id}: {e}")

代码清单4-3 BLE适配器核心实现代码

import asyncio from bleak import BleakScanner, BleakClient import json import logging logger = logging.getLogger(__name__) UART_TX_CHAR_UUID = "6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e" class BLEAdapter: """BLE协议适配器 - GATT客户端实现""" def __init__(self, gateway): self.gateway = gateway self.devices = {} self.connected_devices = {} self.scanner = BleakScanner() self._scanning = False async def start_scan(self): """启动BLE设备扫描""" self.scanner.register_detection_callback( self._on_device_detected) await self.scanner.start() self._scanning = True logger.info("BLE scanning started") def _on_device_detected(self, device, adv_data): """扫描到设备时的回调""" device_id = self._extract_device_id(adv_data) if device_id and device_id.startswith("ble_"): self.devices[device_id] = { "address": device.address, "rssi": adv_data.rssi } logger.info(f"Detected BLE device: {device_id}") # 异步连接设备 asyncio.create_task( self._connect_device(device.address, device_id)) async def _connect_device(self, address, device_id): """连接指定BLE设备""" try: client = BleakClient(address) await client.connect() self.connected_devices[device_id] = client logger.info(f"Connected to {device_id}") # 订阅通知 await client.start_notify( UART_TX_CHAR_UUID, lambda s, d: self._on_notification(device_id, s, d)) except Exception as e: logger.error(f"BLE connect error for {device_id}: {e}") def _on_notification(self, device_id, sender, data): """收到BLE通知时的回调""" try: payload = self._parse_ble_data(data) unified_msg = { "device_id": device_id, "timestamp": int(time.time()), "data_type": payload.get("type", "unknown"), "protocol": "ble", "payload": payload } self.gateway.on_device_message(unified_msg) except Exception as e: logger.error(f"Notification parse error: {e}")

代码清单4-4 MQTT适配器核心实现代码

import paho.mqtt.client as mqtt import json import time import queue import logging logger = logging.getLogger(__name__) class MQTTAdapter: """MQTT协议适配器 - 消息发布客户端""" def __init__(self, broker_host="localhost", port=1883): self.client = mqtt.Client(client_id="edge_gateway") self.client.on_connect = self._on_connect self.client.on_publish = self._on_publish self.client.on_disconnect = self._on_disconnect # 连接MQTT Broker self.client.connect(broker_host, port, 60) self.client.loop_start() # 待确认消息队列 self.pending_messages = {} self.topic_map = {} def _on_connect(self, client, userdata, flags, rc): """连接成功回调""" if rc == 0: logger.info("Connected to MQTT broker successfully") else: logger.error(f"Connection failed with code: {rc}") def _on_publish(self, client, userdata, mid): """消息发布成功回调""" if mid in self.pending_messages: msg_info = self.pending_messages.pop(mid) logger.debug(f"Message {mid} published: {msg_info}") def _on_disconnect(self, client, userdata, rc): """连接断开回调""" logger.warning(f"Disconnected from broker, code: {rc}") def register_device_topic(self, device_id, location, device_type): """注册设备的MQTT主题映射""" topic = f"home/{location}/{device_type}/{device_id}/data" self.topic_map[device_id] = topic logger.info(f"Registered topic for {device_id}: {topic}") def publish(self, unified_msg, qos=1): """发布统一格式的消息""" try: device_id = unified_msg.get("device_id") topic = self.topic_map.get(device_id) if not topic: logger.error(f"No topic mapping for {device_id}") return False # 序列化消息 payload = json.dumps(unified_msg) # 发布消息 result = self.client.publish(topic, payload, qos=qos) if result.rc == mqtt.MQTT_ERR_SUCCESS: self.pending_messages[result.mid] = { "topic": topic, "device_id": device_id, "timestamp": time.time() } logger.info(f"Published to {topic}: {payload[:50]}...") return True else: logger.error(f"Publish failed: {result.rc}") return False except Exception as e: logger.error(f"Publish error: {e}") return False

代码清单4-5 SQLite离线缓存管理器实现代码

import sqlite3 import json import time import logging from threading import Lock logger = logging.getLogger(__name__) class OfflineCacheManager: """离线消息缓存管理器 - SQLite实现""" def __init__(self, db_path="offline_cache.db"): self.db_path = db_path self.conn = sqlite3.connect(db_path, check_same_thread=False) self.lock = Lock() self._init_table() def _init_table(self): """初始化数据库表""" with self.lock: self.conn.execute(""" CREATE TABLE IF NOT EXISTS offline_cache ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp INTEGER NOT NULL, topic TEXT NOT NULL, payload TEXT NOT NULL, qos INTEGER DEFAULT 1, retry_count INTEGER DEFAULT 0, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) """) self.conn.commit() logger.info("Offline cache table initialized") def cache_message(self, topic, payload, qos=1): """缓存消息到数据库""" timestamp = int(time.time()) payload_str = json.dumps(payload) with self.lock: self.conn.execute( """INSERT INTO offline_cache (timestamp, topic, payload, qos) VALUES (?, ?, ?, ?)""", (timestamp, topic, payload_str, qos) ) self.conn.commit() logger.info(f"Message cached: {topic}") def get_pending_messages(self, limit=100): """获取待发送的离线消息""" cursor = self.conn.execute( """SELECT id, timestamp, topic, payload, qos FROM offline_cache WHERE retry_count < 5 ORDER BY timestamp ASC LIMIT ?""", (limit,) ) return cursor.fetchall() def remove_message(self, msg_id): """删除已成功发送的消息""" with self.lock: self.conn.execute( "DELETE FROM offline_cache WHERE id = ?", (msg_id,) ) self.conn.commit() def increment_retry(self, msg_id): """增加重试计数""" with self.lock: self.conn.execute( """UPDATE offline_cache SET retry_count = retry_count + 1 WHERE id = ?""", (msg_id,) ) self.conn.commit() def get_cache_stats(self): """获取缓存统计信息""" cursor = self.conn.execute( "SELECT COUNT(*), SUM(retry_count) FROM offline_cache" ) return cursor.fetchone()

致  谢

时光荏苒，四年的本科学习即将画上句号。在这段求学旅程中，我收获了知识、友谊和成长，这一切离不开众多师长、同学和家人的支持与帮助。

首先，衷心感谢我的校内指导教师杨军老师。从选题、开题到论文撰写，杨老师始终给予悉心指导。杨老师严谨的治学态度、渊博的专业知识和耐心的教导让我受益匪浅。在遇到技术难题时，杨老师总能提供启发性的建议，帮助我找到解决方案。

感谢计算机科学与工程学院的所有任课老师，是你们系统的专业课程培养了我的专业素养和工程实践能力。特别感谢计科系的各位老师，在专业学习和科研训练中给予的指导和帮助。

感谢实验室的同学们，在项目进行过程中与我相互交流、共同探讨，让我在团队协作中学会了沟通与分享。

最后，感谢我的家人一直以来的理解和支持，是你们无私的爱让我能够专心学业，顺利完成学业。

谨以此文献给所有关心和帮助过我的人！

学生签名：

日    期：