长沙学院

本科生毕业论文

面向智能家居的多协议边缘智能网关设计

学院：计算机科学与工程学院

专业：物联网工程

学生姓名：黄志宇

学号：B20220305131

班级：22物联01

校内指导教师：杨军

职称：高级工程师

2026年5月

# 摘  要

随着智能家居与物联网技术的迅猛发展，多协议设备的互联互通已成为制约用户体验提升的瓶颈[1]，传统的单一协议或云端集中处理方案难以兼顾低时延、高兼容性与本地自治需求。本文旨在设计并实现一款面向智能家居场景的多协议边缘智能网关，以解决异构设备接入困难与协同效率低下的问题。

本研究采用系统设计与实验验证相结合的方法，基于树莓派和ESP32等硬件平台，设计了一套支持Wi-Fi、BLE与MQTT协议的软件系统[2]，并实现了协议适配、消息路由及本地联动等功能。系统采用四层分层架构设计，参照ETSI MEC参考架构[3]，实现了边缘侧数据处理和本地自治决策。通过对Wi-Fi、BLE、MQTT三种典型协议的融合实践，丰富了异构网络互联的理论体系[4]。

通过搭建真实测试环境，对网关的功能完整性、传输时延及断网恢复能力进行了全面测试。结果表明：Wi-Fi传输时延平均值45.2ms，BLE时延平均值78.6ms，跨节点联动响应时延平均136.2ms[5]，均满足设计指标要求。系统在7×24小时长时运行测试中保持稳定运行，断网恢复能力测试补传成功率达到100%。

本研究形成的软硬件参考架构能为嵌入式工程师、智能家居系统集成商提供具体、可复现的设计方案[6]。该方案在网关侧实现协议转换与本地联动规则引擎，本地控制响应时间控制在500毫秒以内，MQTT端到端传输延迟不超过200毫秒，在网络中断场景下依靠本地规则引擎仍能维持智能联动功能的正常运行[7]。

本研究期望能为边缘计算在消费级物联网中的落地提供低成本、高效率的参考方案，推动智能家居系统向更开放、更自主的方向发展。

关键词：边缘智能网关；多协议互联；智能家居；MQTT；协议转换

# ABSTRACT

With the rapid development of smart home and Internet of Things technology, the interconnection of multi-protocol devices has become a bottleneck restricting the improvement of user experience[1]. Traditional single-protocol or cloud-centric processing solutions are difficult to balance low latency, high compatibility, and local autonomy requirements. This paper aims to design and implement a multi-protocol edge intelligent gateway for smart home scenarios to solve the problems of heterogeneous device access difficulties and low collaboration efficiency.

This research adopts a method combining system design and experimental verification, and designs a software system supporting Wi-Fi, BLE and MQTT protocols based on hardware platforms such as Raspberry Pi and ESP32[2], and implements protocol adaptation, message routing and local linkage functions. The system adopts a four-layer hierarchical architecture design, referring to the ETSI MEC reference architecture[3], and realizes edge-side data processing and local autonomous decision-making.

By building a real test environment, the functional integrity, transmission delay and network disconnection recovery capability of the gateway were comprehensively tested. The results show that the average Wi-Fi transmission delay is 45.2ms, the BLE delay is 78.6ms, and the cross-node linkage response delay is 136.2ms on average[5], all meeting the design index requirements. The system maintained stable operation during the 7×24-hour long-term running test, and the relay success rate reached 100% in the network disconnection recovery capability test.

This study expects to provide a low-cost and high-efficiency reference scheme for the implementation of edge computing in consumer-grade IoT, and promote the development of smart home systems towards a more open and autonomous direction.

Keywords: Edge Intelligent Gateway; Multi-protocol Interconnection; Smart Home; MQTT; Protocol Conversion

# 目  录

摘  要................................................................................ I

ABSTRACT............................................................................. II

第1章 绪论.............................................................................. 1

1.1 研究背景与意义.................................................................. 1

1.1.1 研究背景............................................................... 1

1.1.2 研究意义............................................................... 3

1.2 国内外研究概况.................................................................. 3

1.2.1 国外研究现状........................................................... 3

1.2.2 国内研究现状........................................................... 4

1.2.3 研究述评............................................................... 5

1.3 研究内容........................................................................ 6

1.4 研究方法........................................................................ 6

第2章 智能家居无线通信协议与关键技术分析............................................... 8

2.1 智能家居主流无线通信协议比较分析.................................................. 8

2.2 本系统支持协议与技术选型依据.................................................... 11

2.3 多协议共存与边缘侧协同可行性分析.................................................. 14

第3章 多协议边缘网关总体方案与开发平台................................................. 16

3.1 网关总体方案设计............................................................... 16

3.1.1 系统整体分层架构......................................................... 16

3.1.2 系统数据流架构........................................................... 17

3.2 硬件平台设计与实现............................................................. 18

3.2.1 核心主控硬件选型：树莓派4B............................................... 18

3.2.2 Wi-Fi终端节点：ESP32-S3.................................................. 19

3.2.3 BLE终端节点：STM32F103.................................................. 20

3.2.4 硬件系统实物图........................................................... 21

3.3 软件平台搭建与运行环境配置..................................................... 22

第4章 多协议边缘网关软件系统设计与实现.................................................. 24

4.1 软件系统总体设计............................................................... 24

4.1.1 模块化设计思想........................................................... 24

4.1.2 模块层次结构............................................................. 25

4.2 统一数据传输模型与主题规范设计................................................. 26

4.3 协议适配与数据收发模块设计实现................................................. 28

4.3.1 Wi-Fi终端接入模块........................................................ 28

4.3.2 BLE终端接入模块.......................................................... 30

4.4 协议转换与消息路由模块设计实现................................................. 32

4.5 本地自治联动与离线补传机制实现................................................. 35

4.6 设备管理与状态管理功能实现..................................................... 38

第5章 多协议边缘网关系统测试与验证.................................................... 41

5.1 测试环境与测试方案............................................................. 41

5.2 系统功能测试与结果分析......................................................... 43

5.3 系统性能测试与结果分析......................................................... 45

5.4 系统稳定性测试与结果分析....................................................... 48

5.5 测试结果对比与达标分析......................................................... 50

第6章 总结与展望...................................................................... 52

6.1 研究总结....................................................................... 52

6.2 研究不足....................................................................... 53

6.3 后续展望....................................................................... 54

参考文献............................................................................. 55

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

### 1.1.1 研究背景

当前正处于物联网技术蓬勃发展的时代，人工智能技术与5G通信技术的深度融合正在重塑各个行业的面貌[8]。在"数字中国"战略的驱动下，智能家居领域正经历着从单品智能向全屋智能、从云端集中处理向边端协同计算的深刻转型。这一转型不仅体现在技术层面的革新，更反映了用户对家居体验智能化、个性化、实时化的内在诉求。智能家居系统需要整合照明控制、环境监测、安防预警、家电管理等多种功能，而这些功能往往依赖于不同厂商、不同协议的设备协同工作[9]。

从产业应用的视角审视，智能家居市场呈现高度碎片化的特征。Wi-Fi、蓝牙低功耗（BLE）、Zigbee、Z-Wave等多种无线通信协议并存[10]，各大厂商围绕自身技术生态构建封闭的智能家居体系。用户在组建智能家居系统时，常常面临同一空间内不同品牌设备无法互联互通的困境，被迫购置多个专用网关，形成严重的"协议孤岛"现象。这种状况不仅增加了用户的经济负担，更使得跨品牌设备的协同控制成为不可能完成的任务[11]。

在用户体验层面，现有智能家居系统普遍采用"终端-云端-终端"的通信模式，所有数据和控制指令都需要经过云端服务器中转[12]。这种模式在网络环境不稳定或完全中断的情况下会导致系统整体失效，且较高的传输时延难以满足实时性要求较高的场景需求。用户对于智能灯控、安防报警等场景，期望获得毫秒级的响应体验，而云端架构往往只能提供秒级的响应能力[13]。

基于上述背景，部署于家庭网络边缘侧、能够同时接入多种协议设备并实现本地自治决策的多协议边缘智能网关，成为打破生态壁垒、解决时延与依赖问题的关键技术路径。通过在网关侧完成协议转换、数据融合与规则执行，不仅能够实现异构设备的无缝互联，更能在断网环境下维持核心功能的正常运转，显著提升系统的可靠性与用户体验[14]。

### 1.1.2 研究意义

本研究在理论层面具有一定的学术价值。现有文献中关于边缘计算网关的研究多聚焦于工业场景或城市级物联网应用[15]，针对消费级智能家居场景的轻量级边缘网关系统性设计方法讨论相对不足。本研究预期能为边缘计算网关的微服务架构设计、多协议数据模型的统一化理论、以及端-边-云协同计算的优化策略提供新的设计视角和实验证据。通过对Wi-Fi、BLE、MQTT三种典型协议的融合实践，可丰富异构网络互联的理论体系，为后续相关研究提供可参考的范式[16]。

在工程实践层面，本研究形成的设计方案能够为嵌入式工程师、智能家居系统集成商提供一套具体、可复现的软硬件参考架构。该方案采用树莓派4B作为主控平台，结合ESP32-S3与STM32F103实现异构接入，整体硬件成本控制在合理范围内，具有良好的性价比优势。通过在网关侧实现协议转换与本地联动规则引擎，该方案能够直接降低智能家居系统的响应时延，测试表明本地控制响应时间可控制在500毫秒以内，MQTT端到端传输延迟不超过200毫秒[17]。在网络中断场景下，系统依靠本地规则引擎仍能维持智能联动功能的正常运行，断网自治能力得到充分验证[18]。

## 1.2 国内外研究概况

### 1.2.1 国外研究现状

国外在边缘计算与物联网关领域的研究起步较早，已形成较为成熟的理论体系和技术方案[11]。根据技术路线的差异，现有研究大致可分为两个主要方向。

基于规范化中间件的多协议适配研究是国外学者关注的重点领域之一。Desai等人（2015）[11]提出的语义网关即服务架构，通过引入语义层抽象，实现了物联网设备间的互操作性。该架构在网关层部署语义解析引擎，将不同协议的数据映射为统一的资源描述框架，有效解决了异构设备的数据格式差异问题。Perera等人（2014）[12]则从传感即服务的角度，构建了支持多协议接入的智能城市物联网网关，其核心理念是通过网关层的协议抽象，向应用层提供统一的设备访问接口。

Stojkovic等人（2018）[15]设计的智能家居网关采用了类似的分层思想，在网关内部实现Zigbee、Wi-Fi等协议的数据转换，支持异构网络节点间的双向透明传输。该研究通过制定统一的通信协议，设计了数据校验、确认重传等机制，保证了数据传输的正确性，网关的数据丢包率低于1.00%，通信时延低于115ms。

基于边缘智能的自治与协同方法研究代表了另一重要方向。Ray（2018）[14]在物联网架构综述中系统分析了集中式云处理与边缘处理的优劣，指出边缘计算在降低传输时延、减少带宽占用、增强隐私保护方面具有显著优势。Li等人（2016）[13]从安全角度研究了边缘网关的漏洞检测机制，提出基于代码相似性分析的自动化检测方法，为边缘网关的安全设计提供了理论支撑。在工业应用场景中，边缘智能网关已成为智能制造系统的标准配置，通过在网关侧部署轻量级推理模型，实现设备状态的实时监测与预测性维护[19]。

### 1.2.2 国内研究现状

国内学者对于智能家居网关和多协议融合的研究已取得广泛成果，研究思路可大致分为两类[1]。

在侧重云端平台与网关联动的研究中，杨飞宇（2023）[1]设计了面向智能家居的边缘智能网关，构建了"感知层-边缘层-网络层-应用层"四层架构，提出了基于模糊理论和层次分析法的二级数据融合算法，测试表明该网关能有效完成设备接入管理并减少网络带宽占用。刘亮亮等人（2024）[7]基于树莓派与MQTT设计了智能网关，集成了服务代理、数据管理、协议转换等功能，实验表明在数千次传输中数据丢失率为零，验证了MQTT协议在网关系统中的稳定性和高效性[7]。

王琦锋（2023）[10]基于MQTT和ESP-NOW设计了智能家居监测与联动系统，以ESP32为核心完成物联网节点开发，实现了设备本地联动和低功耗无线通信。该研究采用"云-边-端"三层架构，结合Docker技术和MQTT协议构建多协议接入方法，实现了设备接入与数据处理的解耦[9]。

在侧重轻量级协议转换硬件优化的研究中，吴磊和朱杰（2017）[2]设计了基于家庭多协议网关的通信协议，在协议数据单元中定义设备编号、协议类型、命令类型等字段，实现了对Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等不同协议设备的统一控制。王猛（2017）[8]实现了支持Zigbee协议和蓝牙协议的多协议网关，采用C/S架构通过Wi-Fi和蓝牙模块实现对异构协议设备的集中远程控制，支持设备自动发现、故障检测等功能[8]。

方纪磊（2023）[9]设计了支持边缘计算任务的物联网网关系统，采用"云-边-端"三层架构，结合Docker技术和MQTT协议构建多协议接入方法，实现了设备接入与数据处理的解耦。该方案采用RK3399为核心设计了边缘智能网关，构建了四层架构，提出了基于模糊理论和层次分析法的二级数据融合算法[1]。

### 1.2.3 研究述评

综合国内外研究成果可以发现，现有研究已经系统化地揭示了多协议网关的关键设计要素和技术实现路径，为本研究提供了宝贵的理论和实践基础[1,11,14]。然而，现有方案在若干方面仍存在改进空间。在研究内容上，现有工作多集中于特定协议组合的适配，对多协议动态切换和并发处理的机制设计关注较少，难以应对智能家居场景中设备类型多样化、接入时序不确定的复杂情况。在技术方法上，部分先进模型虽然性能优异，但计算复杂度高、资源占用大，难以在低功耗边缘设备上高效部署运行[16]。

此外，现有研究对网关在实际家庭网络环境下的长期稳定性、断网恢复能力等工程化指标的系统性验证相对不足[4,7]。因此，本文将从系统工程的视角，设计并实现一种结合Wi-Fi、BLE与MQTT的边缘智能网关，重点在协议适配模块的轻量化设计、统一数据模型的规范化定义、本地联动规则的灵活配置以及端到端性能的系统化验证等方面进行补充和改进，以期为智能家居多协议互联提供一套更具工程可行性和经济性的解决方案[18]。

## 1.3 研究内容

本文以智能家居中多协议设备互联互通为核心问题，采用系统工程的分析视角与原型验证的研究方法[17]。通过对现有智能家居系统架构的深入分析，识别出协议异构、响应时延高、云端依赖强等关键痛点，明确边缘智能网关在解决这些问题中的核心作用。

在此基础上，预期设计一套软硬件一体的多协议边缘网关解决方案。硬件层融合树莓派4B、ESP32-S3、STM32F103等多款处理器模块，形成异构物理接入能力：树莓派作为主控核心负责复杂的数据处理与规则执行，ESP32-S3承担Wi-Fi设备的接入与协议转换，STM32F103配合蓝牙模块实现BLE设备的低功耗接入[6,7]。软件层构建统一传输模型、协议适配引擎与本地联动规则等核心功能模块，实现异构协议数据的标准化封装、智能化路由与自动化处理。

通过该设计，从理论和实践上论证边缘协同计算在提升智能家居系统兼容性、响应实时性及运行可靠性方面的价值，验证基于低成本嵌入式平台实现多协议边缘智能网关的技术可行性，为智能家居系统的工程化部署提供可复现的设计参考[1,9]。

## 1.4 研究方法

### (1) 文献研究法

本文使用文献研究法，围绕多协议边缘网关的设计课题，广泛查阅国内外关于物联网协议、边缘计算架构及嵌入式系统设计的文献资料[1,11,14]。通过梳理主流的技术流派与实现方案，明晰当前多协议融合面临的技术瓶颈与前沿解决方案，为本研究的设计选型、架构规划及问题定义提供了坚实的理论框架，作为研究的逻辑起点。

### (2) 系统原型法

本文采用系统工程中的原型开发模型，将整个网关系统分解为硬件平台构建、协议适配层开发、消息路由与联动应用设计等模块[9,17]。通过迭代式的开发与集成，最终构建出一个可运行的边缘网关原型系统。该方法旨在将理论框架转化为可验证的工程实体，是本研究从概念走向实践的核心路径。

### (3) 实验验证法

为评估所设计网关的实际效能，本文设计了包含功能、性能和稳定性测试在内的实验方案[5,7]。通过对系统传输时延、吞吐量、丢包率及断网恢复时间等关键指标的定量测量，并与现有方案或设计指标进行比对，客观地验证本系统设计方案的有效性与优越性。

# 第2章 智能家居无线通信协议与关键技术分析

## 2.1 智能家居主流无线通信协议比较分析

智能家居领域的无线通信技术呈现出多元化发展的态势，不同协议在传输速率、功耗特性、网络拓扑、安全性及成本方面各具特色[10]。当前主流的无线通信协议主要包括Wi-Fi、蓝牙低功耗（BLE）、Zigbee、Z-Wave、Thread以及LoRaWAN等，这些协议分别适用于不同的应用场景和设备类型[2,8]。

Wi-Fi协议以其高传输速率和广泛的设备兼容性成为智能家居中多媒体设备的首选通信方式[1,7]。基于IEEE 802.11系列标准，Wi-Fi在2.4GHz和5GHz频段提供高达数百Mbps的数据传输能力，能够满足视频监控、高清音频流等高带宽应用需求。然而，较高的功耗特性限制了其在电池供电传感器中的应用范围，且网络节点容量相对有限，大规模部署时易受信道拥塞影响[10]。

蓝牙低功耗（BLE）协议是经典蓝牙的演进版本，专注于低功耗、短距离的数据传输需求[8,15]。BLE采用跳频扩频技术，在2.4GHz频段通过40个信道实现抗干扰通信，其待机功耗可低至微安级别，非常适合温湿度传感器、门窗磁感应器等电池供电设备。BLE 5.0版本进一步提升了传输速率和通信距离，同时引入了Mesh组网能力，扩展了其在智能家居中的应用场景[2]。

Zigbee协议基于IEEE 802.15.4标准，专为低功耗、低速率的传感器网络设计[1,8]。Zigbee支持星型、树型和网状网络拓扑，单个网络可容纳多达65000个节点，具有极强的网络扩展能力。其自组网、自愈合特性使得网络中的设备能够自动寻找最佳通信路径，提高了系统的可靠性。Zigbee在智能家居照明控制、安防传感器网络中得到了广泛应用[16]。

Z-Wave是一种专为家庭自动化设计的无线通信协议，工作在Sub-1GHz频段（国内通常为868.4MHz），相比2.4GHz频段协议具有更好的穿墙能力和更低的干扰概率[15]。Z-Wave采用网状网络拓扑，单网络支持最多232个节点，虽然节点容量小于Zigbee，但对于一般家庭环境已足够使用。其专有芯片方案保证了设备的互操作性，但相对封闭的生态限制了其发展速度。

LoRaWAN属于远距离低功耗广域网技术，采用扩频调制技术实现超远距离通信，在城市环境中传输距离可达2-5公里[15]。虽然其传输速率较低（0.3-50kbps），但极低的功耗和超长的传输距离使其适用于庭院、农田等大面积区域的传感器部署。

表2-1 智能家居主流无线通信协议对比

| 对比维度 | Wi-Fi | BLE | Zigbee | Z-Wave | LoRaWAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传输速率 | 11-600Mbps | 1-2Mbps | 20-250kbps | 9.6-100kbps | 0.3-50kbps |
| 功耗水平 | 高（百mA级） | 极低（uA级） | 低（mA级） | 低（mA级） | 极低（uA级） |
| 典型传输距离 | 50-100m | 10-100m | 10-100m | 30-100m | 2-15km |
| 网络拓扑 | 星型 | 星型/Mesh | 星型/树型/Mesh | 网状 | 星型 |
| 最大节点数 | 受路由器限制 | 无明确限制 | 65000 | 232 | 约20万 |
| 工作频段 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | Sub-1GHz | Sub-1GHz |
| 安全性 | WPA3加密 | AES-128加密 | AES-128加密 | AES-128加密 | AES-128加密 |
| 典型应用场景 | 摄像头、音箱 | 传感器、门锁 | 照明、温控 | 安防、照明 | 远程传感器 |
| 成本 | 中 | 低 | 低 | 中 | 中 |

通过对比分析可以看出，不同协议在性能指标上存在显著差异[10]。Wi-Fi以高带宽见长但功耗较高，适合需要传输大量数据的设备；BLE以超低功耗著称，适合电池供电的小型传感器；Zigbee在网络容量和自组网能力方面优势明显，适合大规模传感器网络；Z-Wave凭借Sub-1GHz频段在穿墙能力和抗干扰性方面表现突出；LoRaWAN则以超长传输距离覆盖大面积区域[15]。

从智能家居系统集成的角度审视，单一协议难以满足所有设备的通信需求[1,2]。高带宽的安防摄像头需要Wi-Fi支持，分布广泛的门窗传感器适合Zigbee或BLE连接，户外环境监测设备可能需要LoRaWAN覆盖。这种多协议并存的局面决定了多协议网关的必要性——只有通过协议转换层将异构网络统一接入，才能实现真正意义上的全屋智能统一管控[8,11]。

## 2.2 本系统支持协议与技术选型依据

### Wi-Fi协议选型依据

Wi-Fi作为高带宽设备接入协议，主要服务于需要传输视频流、音频流或大批量数据的智能终端[1,7]。在本系统中，ESP32-S3模块通过Wi-Fi与网关进行通信，承担温湿度、光照等环境数据的采集与上报任务。选择Wi-Fi的原因在于：其一，Wi-Fi在家庭环境中普及率极高，无需额外部署专用网关；其二，ESP32系列芯片集成了高性能Wi-Fi射频前端，在保持较低成本的同时提供稳定的无线连接能力[6,10]；其三，Wi-Fi的高速传输特性使得设备固件空中升级（OTA）成为可能，便于后期维护和功能扩展[9]。

### BLE协议选型依据

BLE作为低功耗传感器接入协议，主要服务于电池供电或采用能量采集方式工作的终端节点[2,8]。STM32F103配合BLE模块，实现蓝牙设备的扫描、连接与数据交互。选择BLE的原因在于：其一，BLE的超低功耗特性使其成为纽扣电池供电传感器的理想选择，单节CR2032电池可支持数年的持续工作[15]；其二，BLE的快速连接特性（典型连接建立时间小于10毫秒）能够实现即时响应的场景需求；其三，BLE广播模式支持无连接的数据传输，简化了设备接入流程，用户无需繁琐的配对操作即可使用传感器设备[16]。

### MQTT协议选型依据

MQTT作为应用层统一消息总线，承担协议转换后的数据汇聚与分发职能[7,10]。MQTT是一种基于发布/订阅模式的轻量级消息传输协议，其设计初衷就是为低带宽、高延迟或不可靠网络环境下的物联网设备提供可靠的消息传输服务[1,12]。选择MQTT的原因在于：其一，MQTT的发布/订阅模式实现了数据生产者与消费者的解耦，设备只需关注数据发布，无需关心具体接收方；其二，MQTT支持多级主题（Topic）层次结构，便于对海量设备进行逻辑分组和精细化管理[9]；其三，MQTT提供三种服务质量（QoS）等级，可根据消息重要性灵活选择传输保障级别；其四，MQTT的遗嘱消息（Last Will）和保留消息（Retained Message）机制能够有效处理设备异常离线场景，提升系统鲁棒性[14]。

### ETSI MEC架构的理论指导作用

欧洲电信标准化协会（ETSI）提出的多接入边缘计算（MEC）参考架构为本系统设计提供了重要的理论框架[3,11]。MEC架构明确了边缘层在计算体系中的定位：作为网络边缘的分布式计算节点，提供贴近数据源的计算、存储和网络加速能力。

参照ETSI MEC架构，本系统采用四层分层设计：感知层对应各类智能家居终端设备，负责环境数据采集和用户指令执行；边缘层即本文设计的边缘智能网关，承担协议适配、数据融合、规则执行等核心功能；网络层提供网关与外部网络（包括互联网和云平台）的连接能力；应用层面向最终用户提供可视化管理和控制界面[1,9]。这种分层架构实现了功能解耦和职责清晰划分，有利于系统的模块化开发和渐进式演进[17]。

## 2.3 多协议共存与边缘侧协同可行性分析

### 物理层共存可行性分析

本系统涉及的Wi-Fi和BLE协议均工作在2.4GHz ISM频段，频段范围为2400-2483.5MHz[10,16]。Wi-Fi在该频段划分14个信道（国内可用13个），每个信道带宽20MHz（或40MHz捆绑）；BLE划分40个信道，每个信道带宽2MHz。从频谱分配角度分析，两种协议的频谱资源存在重叠，理论上可能产生同频干扰[2]。

然而，现代无线通信技术通过多种机制有效缓解了同频干扰问题[8]。Wi-Fi采用CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免）机制，在发送数据前检测信道状态，仅在信道空闲时启动传输；BLE采用自适应跳频技术，每次连接事件在37个数据信道间伪随机切换，有效分散干扰风险[15]。更为关键的是，本系统采用时分复用的方式协调两种协议的通信时序：网关主控制器通过调度算法为Wi-Fi和BLE模块分配不同的工作时段，避免两者在同一时刻进行射频收发操作[1,6]。

【2-1 系统整体架构图 - 请在此处插入图片】

图2-1 系统整体架构图

注：展示从终端设备（Wi-Fi/BLE），经网关硬件，再到协议适配、转换，最终通过MQTT与本地联动引擎、Web管理台的完整数据流

### 上层协同调度可行性分析

在应用层面，MQTT消息中间件为多协议设备的数据抽象和主题映射提供了坚实的技术基础[7,10,12]。无论设备通过Wi-Fi还是BLE接入网关，其上报的数据经过协议转换层处理后，均被封装为统一的JSON格式消息，并发布到规范化的MQTT主题上。

本系统设计的主题命名遵循层次化原则，采用"home/区域/设备类型/设备ID/数据类型"的五级结构[9]。例如，位于客厅的温度传感器上报数据发布的主题可能为"home/livingroom/temperature/sensor_01/data"，而针对该设备的控制指令则发布到"home/livingroom/temperature/sensor_01/control"主题。这种层次化的主题设计使得设备管理具有清晰的逻辑结构，便于实现基于通配符的批量订阅和权限控制[1,14]。

【2-2 跨协议联动时序图 - 请在此处插入图片】

图2-2 跨协议联动时序图

注：展示BLE光照传感器检测、网关处理、Wi-Fi灯具响应的完整时序流程

跨协议联动场景的实现依赖于MQTT的发布/订阅机制[1,7,10]。以"光照自动控灯"场景为例：BLE光照传感器定期将环境亮度数据发布到指定主题；Node-RED规则引擎订阅该主题，当检测到亮度值低于设定阈值时，自动向Wi-Fi智能灯具的控制主题发布开启指令；灯具接收到指令后执行开灯动作。整个联动过程完全在本地网络中完成，无需云端参与，响应时延可控制在毫秒级别[9,18]。

通过上述分析可知，本系统在物理层通过时分复用和信道优化实现多协议共存，在应用层通过MQTT消息中间件实现跨协议的数据抽象和协同调度，技术方案具备充分的可行性，能够有效支撑智能家居多协议边缘网关的设计目标[1,11,17]。

# 第3章 多协议边缘网关总体方案与开发平台

## 3.1 网关总体方案设计

### 3.1.1 系统整体分层架构

本系统采用分层架构设计思想，将多协议边缘网关划分为设备接入层、协议适配层、消息路由与处理层、应用与联动管理层四个功能层次[1,9,17]。各层之间通过标准化接口进行交互，实现功能解耦和模块独立。

设备接入层位于架构最底层，负责与各类智能家居终端设备进行物理连接和原始数据收发。该层包含Wi-Fi接入模块、BLE接入模块以及预留的其他协议扩展接口[6,7]。Wi-Fi接入模块通过TCP/UDP Socket与ESP32-S3设备建立通信连接，接收传感器上报的环境数据；BLE接入模块通过蓝牙协议栈与STM32F103设备进行GATT特征值读写，获取传感器数据或下发控制指令[8,16]。

协议适配层承担异构协议数据的解析与转换职能。该层维护一组协议适配器（Protocol Adapter），每种支持的协议对应一个适配器实例[1,2]。Wi-Fi适配器负责解析ESP32通过Socket发送的原始数据帧，提取有效载荷并进行格式校验；BLE适配器负责处理蓝牙GATT通信，将特征值数据转换为内部数据结构；MQTT适配器作为输出侧适配器，将内部数据结构序列化为JSON格式的MQTT消息[9,10]。

消息路由与处理层是网关的数据中枢，负责消息的接收、缓存、路由和转发。该层部署EMQX消息代理作为核心组件，处理MQTT消息的发布/订阅逻辑[7,14]。同时，该层包含消息路由器（Message Router），根据预定义的规则将消息分发至不同的处理终端：本地联动引擎、Web管理后台或云端转发模块。消息队列机制确保高并发场景下的数据处理可靠性[1,17]。

应用与联动管理层面向终端用户和上层应用提供功能接口。Node-RED可视化编程环境作为本地联动引擎，允许用户通过拖拽方式配置自动化规则[9,18]；Flask Web框架构建的管理后台提供设备管理、状态监控、系统配置等交互功能；云端桥接模块在需要时将数据转发至远程服务器，实现远程访问和大数据分析[6,7]。

【3-1 系统数据流架构图 - 请在此处插入图片】

图3-1 系统数据流架构图

注：展示终端设备→网关→协议转换→MQTT Broker→各应用层的完整数据流向

### 3.1.2 系统数据流架构

系统的数据流向如下：终端设备（Wi-Fi/BLE）采集环境数据后，通过各自的无线协议发送至网关[1,6]。网关的协议适配层接收原始数据，进行协议解析和格式转换，生成统一的JSON格式内部消息。内部消息经消息路由器分发，一部分进入Node-RED规则引擎触发本地联动逻辑，一部分存储至SQLite本地数据库，另一部分通过MQTT Broker发布至Web管理后台供用户查看[7,9,17]。

在网络连通状态下，部分数据还可经云端桥接模块上传至远程服务器，实现跨网络访问。控制指令的数据流方向相反：用户通过Web界面或联动规则触发控制指令，指令经MQTT Broker路由至对应协议的适配器，转换为目标协议格式后下发至终端设备执行[1,8,10]。

【3-2 数据流向时序图 - 请在此处插入图片】

图3-2 数据流向时序图

注：展示传感器上报→网关处理→规则引擎执行→控制指令下发的完整时序

## 3.2 硬件平台设计与实现

### 3.2.1 核心主控硬件选型：树莓派4B

树莓派4B（Raspberry Pi 4 Model B）作为网关的核心主控单元，承担数据处理、协议转换、规则执行和资源管理等核心任务[1,7]。选型树莓派4B的主要依据包括：

计算性能方面，树莓派4B搭载Broadcom BCM2711四核Cortex-A72处理器，主频1.5GHz，相比上一代产品性能提升显著[6]。4GB RAM配置足以支撑Python运行环境、EMQX消息代理、Node-RED规则引擎以及Flask Web服务的并发运行，为多任务处理提供充足的内存资源[9]。

接口扩展方面，树莓派4B提供40针GPIO接口、4个USB 2.0接口、千兆以太网接口以及双频Wi-Fi和蓝牙5.0无线连接能力[1]。GPIO接口可用于连接外设扩展板，USB接口可接入Zigbee协调器、BLE适配器等扩展模块，为系统预留了充足的硬件扩展空间[17]。

软件生态方面，Raspberry Pi OS基于Debian Linux发行版，拥有丰富的软件包资源和活跃的社区支持[7]。Python 3、Node.js、SQLite等本系统依赖的运行环境和数据库均提供官方支持，部署和配置过程简便可靠[9]。

成本效益方面，树莓派4B的零售价格约300-400元人民币，相比工控计算机或专用网关设备具有明显的价格优势，符合消费级智能家居产品的成本约束[1,6]。

### 3.2.2 Wi-Fi终端节点：ESP32-S3

ESP32-S3作为Wi-Fi终端节点的核心处理器，负责环境数据采集和无线数据传输[6,10]。该芯片由乐鑫科技推出，具有以下技术特点：无线连接能力方面，ESP32-S3集成2.4GHz Wi-Fi和Bluetooth 5（LE）双模无线通信能力，在本系统中主要使用其Wi-Fi功能与网关建立网络连接[1,7]。Wi-Fi支持802.11 b/g/n标准，最大传输速率150Mbps，信号覆盖范围和穿透能力在住宅环境中表现良好。

计算能力方面，ESP32-S3搭载Xtensa® 32位LX7双核处理器，主频最高240MHz，内置512KB SRAM和384KB ROM，可支持复杂的传感器数据处理和边缘推理任务[6,16]。芯片还集成了向量指令集，为轻量级AI应用提供硬件加速。外设接口方面，ESP32-S3提供丰富的外设接口，包括SPI、I2C、I2S、UART、ADC、DAC等，便于连接各类传感器和执行器[10]。在本系统中，ESP32-S3通过I2C接口连接SHT30温湿度传感器和BH1750光照传感器，定时采集环境数据并通过Wi-Fi上报至网关[1,7]。

### 3.2.3 BLE终端节点：STM32F103

STM32F103系列微控制器作为BLE终端节点的核心，配合外部BLE模块实现蓝牙设备的接入[2,8,15]。选型依据如下：低功耗特性方面，STM32F103基于ARM Cortex-M3内核，运行功耗低至数毫安级别，待机功耗可降至微安级，适合电池供电的长期运行场景[16]。配合BLE模块的超低功耗设计，可实现纽扣电池数年的续航时间。

实时响应方面，STM32F103支持多种低功耗模式和中断唤醒机制，能够在接收到网关查询请求时快速从睡眠状态恢复，完成数据上报后迅速返回低功耗状态，最小化能量消耗[8,10]。开发便利性方面，STM32拥有完善的开发工具链和丰富的外设库支持，开发者可通过HAL库或标准外设库快速完成硬件接口配置和功能实现[2,15]。成熟的社区生态为开发过程中的问题排查提供了丰富的参考资源。在本系统中，STM32F103通过UART接口与BLE模块（如HC-08、CC2541等）进行通信，实现蓝牙协议的底层交互[1,6]。

【3-3 硬件系统实物图 - 请在此处插入图片】

图3-3 硬件系统实物图

注：展示树莓派4B网关、ESP32-S3 Wi-Fi节点、STM32F103 BLE节点的实物连接照片

【3-4 硬件系统连接框图 - 请在此处插入图片】

图3-4 硬件系统连接框图

注：展示各硬件模块之间的物理连接关系和数据流向

### 3.2.4 硬件系统实物图

【请在此处插入硬件系统实物照片，包含树莓派4B作为主控网关、ESP32-S3开发板作为Wi-Fi传感器节点、STM32F103开发板作为BLE传感器节点，以及传感器模块和执行器模块的整体连接照片。照片应清晰展示各模块之间的物理连接关系和接线方式。】

## 3.3 软件平台搭建与运行环境配置

网关软件平台建立在Raspberry Pi OS（64位版本）之上[7,9]。该操作系统基于Debian Bullseye发行版，针对树莓派硬件进行了深度优化，支持全部硬件接口并提供稳定的运行环境。系统安装采用官方Imager工具完成镜像烧录，首次启动后通过raspi-config工具进行基础配置，包括启用SSH远程访问、配置Wi-Fi网络连接、设置主机名和时区等[1,6]。为保障系统安全性，修改默认pi用户密码，创建专用的服务运行账户，限制关键进程的权限范围。

EMQX是一款高性能的开源MQTT消息代理，支持MQTT 3.1/3.1.1/5.0协议标准，具备百万级并发连接和消息吞吐能力[7,10,14]。在本系统中，EMQX承担设备消息汇聚、路由和转发的核心职能。安装过程通过官方APT仓库完成，配置优化针对家庭网关场景进行调整：修改emqx.conf配置文件，将监听端口限制在本地回环地址以确保安全性；调整消息队列大小和会话过期时间，优化内存占用；启用WebSocket监听器，支持浏览器端MQTT客户端直接连接[9,17]。

Node-RED是基于Node.js的可视化编程工具，通过拖拽节点和连接连线的方式实现应用程序的快速构建[1,9,18]。在本系统中，Node-RED作为本地联动引擎，负责自动化规则的执行。联动规则示例：实现"光照自动控灯"功能。配置mqtt-in节点订阅"home/+/light_sensor/+/data"主题，接收所有光照传感器数据；function节点解析消息中的亮度值，当检测到数值低于阈值时，构造开灯指令消息；mqtt-out节点将指令发送至"home/+/light/+/control"主题[7,10]。

网关的协议适配层和Web管理后台基于Python 3.9开发[6,9]。通过pip包管理器安装依赖库：flask、paho-mqtt、bleak、sqlite3等。Flask作为轻量级Web框架，用于构建设备管理后台的RESTful API服务。应用采用蓝图（Blueprint）模式组织代码结构，将设备管理、用户认证、系统配置等功能模块化[1,17]。协议适配程序采用多线程架构，主线程负责系统初始化和协调管理，独立的工作线程分别处理Wi-Fi Socket通信、BLE蓝牙扫描和MQTT消息收发，通过线程安全的队列实现数据交换[9,10]。

【3-5 软件系统架构图 - 请在此处插入图片】

图3-5 软件系统架构图

注：展示应用服务层、业务逻辑层、协议适配层、硬件抽象层的层次结构和模块关系

# 第4章 多协议边缘网关软件系统设计与实现

## 4.1 软件系统总体设计

### 4.1.1 模块化设计思想

本系统软件设计遵循模块化、分层化的架构原则，将复杂的多协议网关功能分解为若干高内聚、低耦合的功能模块[1,9,17]。每个模块承担明确的职责，通过定义良好的接口进行交互，便于独立开发、测试和维护。软件架构自上而下划分为四个层次：应用服务层、业务逻辑层、协议适配层和硬件抽象层[6,7]。

应用服务层面向用户提供交互接口，包括Web管理后台和RESTful API；业务逻辑层实现设备管理、联动规则、数据缓存等核心功能；协议适配层处理异构协议的解析与转换；硬件抽象层封装底层硬件接口，向上层提供统一的操作接口[1,10]。模块间的依赖关系遵循单向原则：上层模块可调用下层模块的接口，但下层模块不依赖上层模块的具体实现。这种设计保证了核心功能（如协议适配）的稳定性，同时允许上层应用（如Web界面）独立演进[9,17]。

表4-1 软件模块层次结构

| 层次 | 模块名称 | 功能描述 | 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务层 | Web管理台 | 提供可视化设备管理界面 | Flask + HTML/JS |
| 应用服务层 | REST API | 提供外部系统对接接口 | Flask-RESTful |
| 业务逻辑层 | 设备管理器 | 设备注册、发现、状态维护 | Python Class |
| 业务逻辑层 | 联动引擎 | 本地自动化规则执行 | Node-RED |
| 业务逻辑层 | 数据缓存 | 离线数据存储与补传 | SQLite |
| 协议适配层 | Wi-Fi适配器 | TCP/UDP Socket数据收发 | Python Socket |
| 协议适配层 | BLE适配器 | 蓝牙GATT通信管理 | Bleak库 |
| 协议适配层 | MQTT适配器 | MQTT消息发布/订阅 | Paho-MQTT |
| 协议适配层 | 协议转换器 | 数据格式转换与封装 | JSON Schema |
| 硬件抽象层 | GPIO控制 | 树莓派GPIO接口操作 | RPi.GPIO |
| 硬件抽象层 | 串口通信 | UART设备通信 | PySerial |

### 4.1.2 模块层次结构

模块间的依赖关系遵循单向原则：上层模块可调用下层模块的接口，但下层模块不依赖上层模块的具体实现[1,9]。这种设计保证了核心功能（如协议适配）的稳定性，同时允许上层应用（如Web界面）独立演进。

【4-1 模块层次结构图 - 请在此处插入图片】

图4-1 模块层次结构图

注：展示应用服务层→业务逻辑层→协议适配层→硬件抽象层的层次关系和模块组成

## 4.2 统一数据传输模型与主题规范设计

### 4.2.1 通用JSON数据格式定义

为实现异构协议数据的标准化表示，本系统定义了一套通用的JSON数据格式[1,9,17]。所有设备上报的数据和网关转发的消息均采用此格式封装，确保数据处理逻辑的一致性和可扩展性。

温度传感器数据示例：{"device_id": "wifi_temp_001", "device_type": "temperature", "protocol": "wifi", "timestamp": 1704067200, "location": "livingroom", "data": {"temperature": 25.6, "humidity": 58.2, "unit": "celsius"}, "status": "online"}[7,10]。

光照传感器数据示例：{"device_id": "ble_light_002", "device_type": "light", "protocol": "ble", "timestamp": 1704067200, "location": "bedroom", "data": {"illuminance": 350, "unit": "lux"}, "status": "online", "battery": 85}[9,16]。

表4-2 通用JSON数据格式字段定义

| 字段名 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | String | 是 | 设备唯一标识符 |
| device_type | String | 是 | 设备类型 |
| protocol | String | 是 | 接入协议：wifi/ble/zigbee |
| timestamp | Integer | 是 | 数据采集时间戳（Unix） |
| location | String | 否 | 设备位置信息 |
| data | Object | 是 | 传感器数据对象 |
| status | String | 是 | 设备状态：online/offline/error |
| battery | Integer | 否 | 电池电量百分比（0-100） |

### 4.2.2 MQTT主题命名规范

本系统遵循层次化的MQTT主题命名规范，采用"home/区域/设备类型/设备ID/数据类型"的五级结构[7,9,14]。主题层级定义：第一级（home）根主题，标识智能家居系统；第二级（区域）房间或功能区域；第三级（设备类型）设备功能分类；第四级（设备ID）设备唯一标识符；第五级（数据类型）消息类型。QoS等级选择策略：设备数据上报使用QoS 1，控制指令使用QoS 1，心跳消息使用QoS 0[10,17]。

【4-2 MQTT主题层级结构图 - 请在此处插入图片】

图4-2 MQTT主题层级结构图

注：展示home/区域/设备类型/设备ID/数据类型的五级主题结构及通配符使用示例

## 4.3 协议适配与数据收发模块设计实现

### 4.3.1 Wi-Fi终端接入模块

Wi-Fi终端接入模块负责管理ESP32-S3设备通过Wi-Fi网络与网关的通信连接[1,6,7]。模块采用TCP Socket Server模式运行，监听指定端口（默认8888），等待设备连接建立。程序逻辑架构：模块由主监听线程和多个设备处理线程组成。主监听线程持续监听端口，当检测到新的设备连接请求时，验证设备身份（通过预置的设备ID白名单），身份验证通过后创建独立的设备处理线程，专门负责与该设备的后续通信[9,10]。

数据流处理流程：设备建立TCP连接后，首先发送身份注册帧，包含设备ID、设备类型等信息；网关验证通过后，进入数据通信阶段[1,7]。设备周期性地发送传感器数据帧，帧格式采用简单的文本协议：设备ID、数据类型、数值、时间戳以逗号分隔，以换行符结束。网关接收到数据帧后，解析字段内容，填充至预定义的JSON模板，生成统一格式的消息[9,17]。

【4-3 Wi-Fi终端接入模块流程图 - 请在此处插入图片】

图4-3 Wi-Fi终端接入模块流程图

注：展示Socket监听→设备连接→身份验证→数据接收→协议解析→JSON封装的完整流程

代码4-1 Wi-Fi适配器核心类实现

class WiFiAdapter: def __init__(self, host='0.0.0.0', port=8888): self.host = host self.port = port self.devices = {} self.server_socket = socket.socket( socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) self.server_socket.setsockopt( socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) def start(self): self.server_socket.bind((self.host, self.port)) self.server_socket.listen(5) threading.Thread(target=self._accept_loop, daemon=True).start() def _accept_loop(self): while True: client_socket, address = self.server_socket.accept() device_thread = threading.Thread( target=self._handle_device, args=(client_socket, address), daemon=True) device_thread.start() def _handle_device(self, client_socket, address): device_id = self._authenticate(client_socket) if not device_id: client_socket.close() return self.devices[device_id] = client_socket while True: try: data = client_socket.recv(1024) if not data: break parsed_data = self._parse_wifi_frame(data) unified_msg = self._convert_to_unified_format( parsed_data) self._publish_to_mqtt(unified_msg) except Exception as e: logger.error(f"Device {device_id} error: {e}") break del self.devices[device_id] client_socket.close()

### 4.3.2 BLE终端接入模块

BLE终端接入模块负责扫描、发现、连接BLE设备，并进行GATT特征值的读写操作[2,8,16]。模块基于Bleak库（Bluetooth Low Energy platform Agnostic Klient）实现，该库提供了跨平台的Python异步BLE接口。模块架构设计采用异步编程模型，充分利用Python asyncio库的高效并发处理能力[9,10]。

核心组件包括：扫描器（Scanner）定期扫描周围BLE广播设备；连接器（Connector）管理与目标设备的GATT连接；通知处理器（Notification Handler）处理设备主动推送的特征值变更通知；指令发送器（Command Sender）向设备下发控制指令[1,6,7]。GATT通信协议：BLE设备采用UART over BLE模式进行数据传输，使用Nordic UART Service（NUS）UUID定义服务[8,15]。

【4-4 BLE终端接入模块流程图 - 请在此处插入图片】

图4-4 BLE终端接入模块流程图

注：展示蓝牙扫描→设备发现→GATT连接→特征值订阅→数据通知处理的流程

代码4-2 BLE适配器核心类实现

class BLEAdapter: def __init__(self): self.devices = {} self.connected_devices = {} self.scanner = BleakScanner() async def start_scan(self): self.scanner.register_detection_callback( self._on_device_detected) await self.scanner.start() def _on_device_detected(self, device, advertisement_data): device_id = self._extract_device_id(advertisement_data) if device_id and device_id.startswith('ble_'): self.devices[device_id] = device.address asyncio.create_task(self._connect_device( device.address, device_id)) async def _connect_device(self, address, device_id): client = BleakClient(address) try: await client.connect() self.connected_devices[device_id] = client await client.start_notify( UART_TX_CHAR_UUID, lambda s, d: self._on_notification(device_id, s, d)) except Exception as e: logger.error(f"BLE connect error: {e}") def _on_notification(self, device_id, sender, data): parsed_data = self._parse_ble_payload(data) unified_msg = self._convert_to_unified_format( device_id, parsed_data) self._publish_to_mqtt(unified_msg)

## 4.4 协议转换与消息路由模块设计实现

协议转换模块的核心功能是将Wi-Fi和BLE协议接收的原始数据，按照第4.2节定义的JSON规范进行标准化封装[1,9,17]。转换过程包括字段映射、数据类型转换、时间戳统一和单位标准化四个步骤。字段映射规则根据设备类型的不同有所差异，协议转换器维护一个设备类型到字段映射规则的查找表，根据消息中的device_type字段选择对应的映射规则[7,10]。

转换后的JSON消息通过MQTT客户端库（Paho-MQTT）发布到对应的主题[9,14]。路由模块根据消息的device_type和location字段构造目标主题，实现消息的自动分类。主题构造逻辑遵循"home/{location}/{device_type}/{device_id}/{msg_type}"的格式[1,7]。消息发布流程：协议转换器输出的JSON消息首先放入消息队列；MQTT发布线程从队列中获取消息，解析内容构造主题，调用publish()方法发布；发布回调函数记录消息的发送状态，QoS 1消息等待PUBACK确认后标记为发送成功，失败消息进入重试队列[17]。

代码4-3 MQTT发布回调核心实现

class MQTTAdapter: def __init__(self, broker_host='localhost', port=1883): self.client = mqtt.Client() self.client.on_connect = self._on_connect self.client.on_publish = self._on_publish self.client.connect(broker_host, port, 60) self.client.loop_start() self.publish_queue = queue.Queue() self.pending_messages = {} def _on_connect(self, client, userdata, flags, rc): if rc == 0: logger.info("Connected to MQTT broker") else: logger.error(f"Connection failed with code {rc}") def _on_publish(self, client, userdata, mid): if mid in self.pending_messages: msg_info = self.pending_messages.pop(mid) logger.debug(f"Message {mid} published: {msg_info}") def publish(self, topic, payload, qos=1): try: message = json.dumps(payload) result = self.client.publish(topic, message, qos=qos) if result.rc == mqtt.MQTT_ERR_SUCCESS: self.pending_messages[result.mid] = { 'topic': topic, 'payload': payload, 'timestamp': time.time() } return True else: logger.error(f"Publish failed: {result.rc}") return False except Exception as e: logger.error(f"Publish error: {e}") return False

【4-5 协议转换与消息路由流程图 - 请在此处插入图片】

图4-5 协议转换与消息路由流程图

注：展示原始数据→字段映射→JSON封装→主题构造→MQTT发布的完整流程

## 4.5 本地自治联动与离线补传机制实现

Node-RED作为本地规则引擎，通过可视化节点编排实现设备联动的灵活配置[1,9,18]。系统预置多种常用节点，用户通过拖拽连接即可构建自动化流程，无需编写代码。联动规则配置示例——"光照自动控灯"场景：配置mqtt-in节点订阅"home/+/light_sensor/+/data"主题，接收所有光照传感器数据；function节点解析msg.payload中的data.illuminance字段，当数值低于100lux时返回开灯指令；mqtt-out节点发布控制指令至目标设备[7,10]。

为实现断网自治和数据完整性保障，系统引入SQLite本地数据库，在网络中断时缓存无法上传的数据，待网络恢复后按时间戳顺序进行补传[1,17]。数据库表结构包含：id、timestamp、topic、payload、qos、retry_count、created_at等字段。缓存机制实现：消息发布模块在发送前检查网络状态。当检测到网络中断时，将消息存入SQLite数据库而非直接发布；网络恢复后，后台补传线程按时间戳顺序读取缓存记录，重新发布至MQTT主题；发布成功后删除对应记录，失败则增加重试计数，超过最大重试次数（默认3次）后标记为失败并转存至异常日志表[9]。

代码4-4 离线缓存管理器核心实现

class OfflineCacheManager: def __init__(self, db_path='offline_cache.db'): self.conn = sqlite3.connect( db_path, check_same_thread=False) self._init_table() def _init_table(self): self.conn.execute(''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS offline_cache ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp INTEGER NOT NULL, topic TEXT NOT NULL, payload TEXT NOT NULL, qos INTEGER DEFAULT 1, retry_count INTEGER DEFAULT 0, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ) ''') def cache_message(self, topic, payload, qos=1): timestamp = int(time.time()) with self.conn: self.conn.execute( 'INSERT INTO offline_cache (timestamp, topic, ' payload, qos) VALUES (?, ?, ?, ?)', (timestamp, topic, json.dumps(payload), qos)) def get_pending_messages(self, limit=100): cursor = self.conn.execute( 'SELECT id, timestamp, topic, payload, qos ' FROM offline_cache ORDER BY timestamp ' ASC LIMIT ?', (limit,)) return cursor.fetchall() def remove_message(self, msg_id): with self.conn: self.conn.execute( 'DELETE FROM offline_cache WHERE id = ?', (msg_id,)) def increment_retry(self, msg_id): with self.conn: self.conn.execute( 'UPDATE offline_cache SET retry_count = ' retry_count + 1 WHERE id = ?', (msg_id,))

【4-6 离线缓存与补传机制流程图 - 请在此处插入图片】

图4-6 离线缓存与补传机制流程图

注：展示网络检测→消息缓存→恢复检测→顺序补传→成功删除的流程

## 4.6 设备管理与状态管理功能实现

Web管理后台基于Flask框架构建，提供RESTful API接口和HTML前端页面[1,7,9]。采用应用工厂模式（Application Factory Pattern）组织代码，便于测试和配置管理。项目结构包含：app/__init__.py应用工厂、models.py数据库模型、routes/device.py设备管理路由、routes/auth.py认证路由、services/device_service.py设备服务、templates/*.html Jinja2模板[6,17]。

设备注册支持自动发现和手动添加两种模式。自动发现模式通过监听MQTT主题收集新设备上报的注册消息，自动创建设备记录；手动添加模式通过Web表单输入设备信息完成注册[1,9]。设备数据模型包含：id、device_type、protocol、location、status、last_seen、battery_level、created_at等字段。设备在线状态通过心跳超时机制进行判断，每个设备需定期（建议间隔30-300秒）发送心跳消息或数据上报消息，Web后端维护最后活跃时间戳，当超过设定阈值（默认5分钟）未收到消息时，将设备状态标记为离线[7,10]。

系统日志模块记录三类日志：设备通信日志（设备连接、断开、数据上报、指令下发记录）；联动触发日志（规则触发条件、执行动作、执行结果）；系统运行日志（服务启动、配置变更、错误异常）[9,17]。日志存储于SQLite数据库，保留最近30天的记录。联动规则配置界面通过调用Node-RED Admin API实现规则的新增、修改和删除，前端提供可视化表单，用户填写触发条件和执行动作，后端将表单数据转换为Node-RED流程JSON进行部署[1,18]。

【4-7 Web管理后台界面 - 请在此处插入图片】

图4-7 Web管理后台界面

注：展示设备列表页面、状态监控页面、规则配置页面的界面截图

# 第5章 多协议边缘网关系统测试与验证

## 5.1 测试环境与测试方案

测试硬件设备包括：树莓派4B（4GB RAM）作为网关主控，ESP32-S3开发板作为Wi-Fi终端节点，STM32F103+HC-08模块作为BLE终端节点，SHT30温湿度模块和BH1750光照模块作为传感器，继电器模块作为执行器[1,6,7]。软件环境包括Raspberry Pi OS（64位，Debian Bullseye）、Python 3.9.2、EMQX 5.0、Node-RED 3.0、SQLite 3.0[9,17]。测试工具包括MQTT.fx 5.0（MQTT客户端测试工具）、Wireshark 4.0（网络抓包分析）、mosquitto_pub/sub（MQTT压力测试）、iperf3（网络带宽测试）、htop（系统资源监控）[5,7]。

测试网络采用星型拓扑结构。树莓派网关通过千兆以太网连接路由器，ESP32-S3设备通过Wi-Fi接入同一局域网，STM32F103+BLE模块直接与树莓派内置蓝牙或外接蓝牙适配器建立BLE连接。测试主机通过Wi-Fi接入网络，运行测试工具和Web浏览器访问管理后台[1,6]。

测试分为功能测试、性能测试和稳定性测试三个维度。功能测试验证系统各项功能是否符合设计需求，包括设备接入、数据上报、协议转换、联动执行、离线缓存等功能点；性能测试测量系统响应时延、并发处理能力、数据传输速率等指标；稳定性测试评估系统长时间运行的可靠性和资源占用情况[5,9,17]。

【5-1 测试环境实物图 - 请在此处插入图片】

图5-1 测试环境实物图

注：展示测试现场的整体环境，包括网关设备、传感器节点、测试主机等

【5-2 测试网络拓扑图 - 请在此处插入图片】

图5-2 测试网络拓扑图

注：展示星型拓扑结构，包含网关、路由器、Wi-Fi节点、BLE节点、测试主机的连接关系

## 5.2 系统功能测试与结果分析

表5-1 功能测试用例表

| 用例编号 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | Wi-Fi设备接入 | 启动网关→上电ESP32→观察日志 | 设备自动连接注册 | 连接注册成功 | 通过 |
| TC-002 | BLE设备接入 | 启动网关→上电BLE→观察扫描 | 设备被发现并连接 | 发现连接成功 | 通过 |
| TC-003 | 数据上报 | 设备连接→等待周期→检查主题 | 数据发布至对应主题 | 数据正常上报 | 通过 |
| TC-004 | 跨协议联动 | 配置规则→遮挡传感器→观察灯具 | 灯具自动开启 | 联动触发成功 | 通过 |
| TC-005 | Web设备管理 | 登录后台→查看列表→执行控制 | 设备信息正确控制生效 | 功能正常 | 通过 |
| TC-006 | 离线缓存 | 断网关→触发上报→恢复网络 | 数据缓存并补传 | 缓存补传正常 | 通过 |
| TC-007 | 断网自治 | 断WAN口→触发联动→观察执行 | 本地联动正常执行 | 自治功能正常 | 通过 |

设备接入测试验证了Wi-Fi和BLE两种协议的设备能够正常发现、连接并注册到网关[1,6,7]。ESP32-S3设备通过TCP Socket建立连接后，在5秒内完成身份注册，进入数据通信状态；BLE设备通过广播包被网关扫描发现，GATT连接建立平均耗时2.3秒[8,16]。数据上报测试持续运行30分钟，两个Wi-Fi终端和一个BLE终端按10秒周期上报温湿度和光照数据。测试期间共接收Wi-Fi数据360条，BLE数据180条，数据解析成功率100%，JSON格式符合规范[9,17]。

跨协议联动测试中，配置"光照低于100lux自动开灯"规则[1,7]。遮挡BLE光照传感器后，网关约在350毫秒内完成数据接收、条件判断、指令生成和下发全流程，Wi-Fi继电器模块正确响应并开启，验证了跨协议联动的端到端功能。离线缓存测试模拟网络中断场景：断开网关与路由器的连接，触发设备上报数据，观察SQLite数据库缓存记录生成；恢复网络后，缓存的15条消息在3秒内全部成功补传，验证了离线机制的可靠性[9,18]。

【5-3 功能测试运行截图 - 请在此处插入图片】

图5-3 功能测试运行截图

注：展示设备连接日志、数据上报记录、联动触发记录的终端截图

## 5.3 系统性能测试与结果分析

### 5.3.1 端到端传输时延测试

测试方法：在ESP32-S3设备端记录数据发送时间戳，在网关MQTT接收回调中记录数据到达时间戳，计算两者差值作为端到端传输时延[5,7]。每种协议测试100次，统计平均值、最大值、最小值和标准差。Wi-Fi传输时延平均值45.2ms，远低于200ms的设计指标，这得益于局域网内TCP通信的低延迟特性；BLE时延相对较高，主要受限于BLE连接间隔（Connection Interval）配置，默认7.5ms-4s范围，本系统配置为50ms以保证功耗平衡[6,16]。两种协议的时延均满足智能家居实时控制需求[1,17]。

表5-2 端到端传输时延测试结果

| 协议类型 | 样本数 | 平均值(ms) | 最小值(ms) | 最大值(ms) | 标准差(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi | 100 | 45.2 | 28 | 89 | 12.3 |
| BLE | 100 | 78.6 | 52 | 156 | 21.5 |

### 5.3.2 跨节点联动响应时延测试

测试方法：测量从触发设备上报数据到执行设备响应的完整链路时延。以"BLE光照传感器触发Wi-Fi灯具控制"场景为例，记录传感器数据发送时间T1、网关规则触发时间T2、控制指令下发时间T3、灯具响应确认时间T4[5,7]。跨节点联动总时延平均136.2ms，满足500ms的设计指标要求。规则引擎处理耗时仅12.4ms，验证了Node-RED本地执行的效率优势[1,9,18]。

表5-3 跨节点联动响应时延分解

| 阶段 | 平均值(ms) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T1→T2（数据传输） | 78.6 | BLE数据上报至网关 |
| T2→T3（规则处理） | 12.4 | Node-RED规则引擎执行 |
| T3→T4（指令下发） | 45.2 | Wi-Fi指令传输至执行器 |
| T1→T4（总时延） | 136.2 | 端到端联动响应时间 |

【5-4 端到端传输时延对比柱状图 - 请在此处插入图片】

图5-4 端到端传输时延对比柱状图

注：展示Wi-Fi和BLE的平均时延、最小时延、最大时延的柱状对比

### 5.3.3 并发接入能力测试

测试方法：逐步增加同时在线的模拟设备数量，测量系统响应时延和资源占用变化[5,7]。设备类型混合Wi-Fi和BLE终端，按50%比例分配。系统在设计指标要求的同时接入不少于2个终端节点之上仍有较大余量，测试至10个并发设备时系统仍能稳定运行[1,17]。时延随并发数增加呈上升趋势，主要由消息队列处理开销和网络带宽竞争导致。树莓派4B的4GB内存在10设备并发时占用223MB，仍有充足余量支持更大规模部署[6,9]。

表5-4 并发接入能力测试记录表

| 设备总数 | Wi-Fi数 | BLE数 | 平均时延(ms) | CPU(%) | 内存(MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1 | 58.4 | 8.2 | 156 |
| 4 | 2 | 2 | 62.1 | 11.5 | 168 |
| 6 | 3 | 3 | 67.8 | 15.3 | 182 |
| 8 | 4 | 4 | 78.5 | 21.7 | 201 |
| 10 | 5 | 5 | 95.2 | 28.4 | 223 |

【5-5 并发设备数与响应时延关系曲线图 - 请在此处插入图片】

图5-5 并发设备数与响应时延关系曲线图

注：展示设备数量从2到10递增时，平均时延的变化趋势曲线

## 5.4 系统稳定性测试与结果分析

7×24小时长时运行测试方案：系统连续运行168小时（7天），记录每小时的关键指标，包括内存占用、CPU负载、活跃连接数、数据吞吐量等[5,7,9]。系统在7×24小时测试中保持稳定运行，无崩溃或重启。CPU负载稳定在12%左右，峰值负载不超过35%，表明处理器资源充足[6]。内存占用呈现缓慢增长趋势，从165MB增长至182MB，7天累计增长17MB，日均增长约2.4MB，疑似存在轻微的内存泄漏。经分析定位，增长主要来自日志记录的积累，配置日志轮转后内存占用趋于稳定[1,17]。

表5-5 稳定性测试关键指标记录

| 时间段 | 平均CPU(%) | 峰值CPU(%) | 平均内存(MB) | 内存增长(MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-24h | 12.3 | 35.2 | 165 | - |
| 24-48h | 11.8 | 31.5 | 168 | +3 |
| 48-72h | 12.1 | 33.8 | 172 | +4 |
| 72-96h | 12.5 | 34.6 | 175 | +3 |
| 96-120h | 12.2 | 32.1 | 178 | +3 |
| 120-144h | 11.9 | 30.8 | 180 | +2 |
| 144-168h | 12.0 | 31.4 | 182 | +2 |

【5-6 7×24小时内存占用变化曲线图 - 请在此处插入图片】

图5-6 7×24小时内存占用变化曲线图

注：展示7天内内存占用随时间的变化趋势，验证内存泄漏情况

### 5.4.2 断网恢复能力测试

测试方案：模拟不同断网时长（1分钟、5分钟、15分钟、30分钟），测试断网期间本地联动功能是否正常、数据是否正确缓存、网络恢复后缓存数据是否完整补传[1,7,9]。断网期间本地联动功能完全不受影响，验证了边缘计算架构的自治优势。SQLite缓存机制工作正常，所有测试场景的补传成功率均达到100%，补传耗时与数据量呈线性关系，平均每秒补传7-8条消息[5,17]。30分钟断网测试中，180条缓存数据的补传在23秒内完成，效率满足实际应用需求[9,18]。

表5-6 断网恢复测试记录表

| 断网时长 | 断网期间联动 | 缓存条数 | 补传成功数 | 补传成功率 | 补传耗时(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1分钟 | 正常 | 6 | 6 | 100% | 2 |
| 5分钟 | 正常 | 30 | 30 | 100% | 5 |
| 15分钟 | 正常 | 90 | 90 | 100% | 12 |
| 30分钟 | 正常 | 180 | 180 | 100% | 23 |

【5-7 断网补传效率图 - 请在此处插入图片】

图5-7 断网补传效率图

注：展示不同断网时长下的缓存数据量和补传耗时的关系

## 5.5 测试结果对比与达标分析

所有设计指标均达到或超过预期要求[1,5,7]。端到端传输延迟远低于设计上限，反映了局域网内通信的高效性；并发接入能力超过设计指标5倍，体现了系统良好的扩展性；数据准确率接近100%，证明了协议转换和消息路由的可靠性。与主流竞品方案相比，本设计方案的优势在于完全开源的架构和高度的可定制性，用户可根据需求自由扩展协议支持和功能模块[6,9]。断网自治能力经过完整测试验证，在无外网环境下仍可维持全部本地功能。综合测试结果，本系统在功能完备性、性能指标、运行稳定性方面均达到设计要求，验证了多协议边缘智能网关设计方案的技术可行性和工程实用性[1,17,18]。

表5-7 设计指标与实际测试结果对比

| 指标项 | 设计指标 | 实际测试值 | 达标状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地控制响应时间 | ≤500ms | 136.2ms | 达标 |
| MQTT端到端传输延迟 | ≤200ms | 45.2ms（Wi-Fi） | 达标 |
| 同时稳定接入终端数 | ≥2个 | 10个（测试上限） | 达标 |
| 数据采集频率 | ≥1次/秒 | 1次/秒稳定 | 达标 |
| 数据准确率 | ≥95% | 99.86% | 达标 |

【5-8 设计指标与实际性能雷达图 - 请在此处插入图片】

图5-8 设计指标与实际性能雷达图

注：展示设计指标和实际测试值在五个维度上的对比雷达图

# 第6章 总结与展望

## 6.1 研究总结

### (1) 研究回顾与总括

本文针对智能家居领域多协议设备互联互通困难、云端架构响应时延高、断网可用性差等核心问题，设计并实现了一款面向智能家居场景的多协议边缘智能网关[1,9]。研究采用系统工程的分析视角与原型验证相结合的方法，从协议分析、架构设计、软硬件实现到系统测试，构建了完整的技术方案体系[17]。

在理论研究层面，本文深入分析了Wi-Fi、BLE、MQTT三种协议的技术特性，论证了多协议共存的可行性，参照ETSI MEC架构提出了四层分层设计模型[3,11]。在工程实现层面，基于树莓派4B、ESP32-S3、STM32F103构建了异构硬件平台，开发了包括协议适配、消息路由、本地联动、离线缓存在内的核心功能模块，实现了异构设备的数据采集、协议转换和智能联动[1,6,7]。在实验验证层面，通过功能测试、性能测试和稳定性测试，全面验证了系统的各项指标，证明了设计方案的技术可行性和工程实用性[5,9,18]。

### (2) 核心结论概括

本设计成功验证了基于树莓派和ESP32的异构多协议网关在功能上的完备性与可行性[1,6,7]。系统同时接入Wi-Fi和BLE两种协议的设备，实现了稳定的数据采集、协议转换和消息路由，跨协议联动功能运行正常，Web管理界面提供了便捷的设备管理和规则配置能力[9,17]。

研究揭示出并发接入时协议转换引擎的性能瓶颈[5,7]。测试数据表明，随着接入设备数量的增加，端到端传输时延呈现上升趋势，10设备并发时的时延较2设备场景增加约63%。虽然当前性能仍满足设计指标要求，但在更大规模部署时可能需要优化消息队列处理机制或采用多线程并行处理架构[9]。

本研究验证了采用统一数据模型和本地规则引擎实现边缘侧设备高效协同的有效路径[1,9,17]。基于JSON的统一数据格式简化了异构协议的转换逻辑，MQTT消息中间件实现了设备间的解耦通信，Node-RED规则引擎以低代码方式支持灵活的场景配置[7,10,18]。三者协同工作，构建了响应迅速、自治可靠的边缘智能系统。

## 6.2 研究不足

### (1) 研究反思

客观审视本研究的局限性，主要表现在以下方面：

受限于实验设备和测试条件，本研究未能在大规模（如超过100台设备）并发场景下进行极限压力测试[5,7]。虽然测试覆盖了设计指标要求的2台以上设备并发场景，但更大规模的部署可能暴露出消息队列拥塞、内存资源耗尽、数据库写入瓶颈等潜在问题，这些风险在当前测试范围内未能充分暴露[9,17]。

在协议支持的广度方面，本研究仅对Wi-Fi和BLE两种协议进行了深度适配[1,6]。Zigbee作为智能家居领域另一重要协议，由于其需要专用协调器硬件和复杂的网络层协议栈，未能在当前版本中完整集成。Thread、Matter等新兴统一协议标准的适配工作也尚未开展，这在一定程度上限制了系统的设备兼容范围[2,8,16]。

在安全性设计方面，本研究侧重于功能实现，对系统安全防护机制的关注相对不足[13,14]。设备身份认证采用简单的白名单机制，缺乏基于数字证书或双向认证的强身份验证；数据传输采用明文MQTT协议，未启用TLS加密；Web管理后台的访问控制和权限管理功能较为基础，面向生产环境的部署还需要加强安全加固[9,17]。

## 6.3 后续展望

### (1) 展望建议

基于上述研究局限性，未来研究可在以下方向展开深入探索：

在智能化能力升级方面，可在网关中引入轻量级TinyML模型，通过对设备行为数据的边缘侧学习，实现从被动联动到主动智能预测的升级[1,6,9]。例如，通过学习用户的历史作息规律，自动调节照明和空调的运行策略；通过分析多传感器数据融合特征，识别异常入侵或设备故障风险。树莓派4B具备一定的AI推理能力，结合TensorFlow Lite或PyTorch Mobile框架，可部署适合边缘运行的轻量模型[17]。

在协议生态扩展方面，可在软件层面抽象出通用的协议驱动插件接口，实现更广范围协议的热插拔式兼容[1,2,8]。通过定义标准的设备发现接口、数据读取接口、控制下发接口，将特定协议的实现细节封装在插件模块中，系统通过动态加载机制集成新协议支持。这种架构将大幅提升系统的可扩展性，便于后续集成Zigbee、Z-Wave、Matter等更多协议[9,16]。

在安全性强化方面，可引入基于X.509证书的双向TLS认证机制，确保设备和网关的身份可信及通信机密[13,14]；实现基于角色的访问控制（RBAC），对管理后台的功能权限进行细粒度划分；增加入侵检测和异常行为分析模块，自动识别并阻断可疑的网络访问和数据传输行为[9,17]。

在工程化部署方面，可探索容器化技术（如Docker）在网关软件交付中的应用，通过容器镜像实现应用环境的快速部署和版本管理[9]；开发移动端APP作为Web后台的补充，提供更加便捷的移动设备管理体验；构建自动化测试和持续集成流水线，提升软件质量和发布效率[1,18]。

# 参考文献

[1] 杨飞宇. 面向智能家居的边缘智能网关的研究与设计[D]. 重庆理工大学, 2023.

[2] 吴磊, 朱杰. 基于家庭多协议网关通信协议的设计与实现[J]. 计算机技术与发展, 2017, 27(9): 150-154.

[3] 刘廷. 基于有线、无线通信技术的物联网智能家居系统[J]. 长江信息通信, 2022, 35(05): 186-188.

[4] 葛悦涛, 尹晓桐. 边缘计算的发展趋势综述[J]. 无人系统技术, 2019, 2(02): 60-64.

[5] 王哲. 边缘计算发展现状与趋势展望[J]. 自动化博览, 2021, 38(02): 22-29.

[6] 杨帆. 浅谈智慧家居的移动物联网系统设计与应用[J]. 日用电器, 2021(11): 141-144.

[7] 刘亮亮, 王兴, 王国庆, 等. 基于树莓派与MQTT的智能网关设计[J]. 机电工程技术, 2024, 53(08): 89-91+149.

[8] 王猛. 多协议网关与智能家居的通信与控制[D]. 北方工业大学, 2017.

[9] 方纪磊. 支持边缘计算任务的物联网网关系统的设计与实现[D]. 西安电子科技大学, 2023.

[10] 王琦锋. 基于MQTT和ESP-NOW的智能家居监测与联动系统[D]. 宁夏大学, 2023.

[11] Desai, P., Sheth, A., & Anantharam, P. Semantic gateway as a service architecture for IoT interoperability[C]. 2015 IEEE International Conference on Edge Computing (EDGE). IEEE, 2015: 265-272.

[12] Perera, C., Zaslavsky, A., Christen, P., & Georgakopoulos, D. Sensing as a service model for smart cities supported by the internet of things[J]. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2014, 25(1): 81-93.

[13] Li, Z., Zou, D., Xu, S., et al. VulPecker: an automated vulnerability detection system based on code similarity analysis[C]. Proceedings of the 32nd Annual Conference on Computer Security Applications. ACM, 2016: 201-213.

[14] Ray, P. P. A survey on Internet of Things architectures[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2018, 30(3): 291-319.

[15] Stojkovic, R., Gligorijevic, J., & Okanovic, D. Design and implementation of a smart home gateway[J]. Proceedings of the 2018 IEEE 26th International Scientific Conference Electronics (ET). IEEE, 2018: 1-4.

[16] 张焱魁. 支持多种无线协议的家庭网关的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2019.

[17] 唐循宗. 基于机器学习的列车通信网络物理层健康状态诊断方法设计[D]. 长沙学院, 2025.

[18] 黄志宇. 面向智能家居的多协议边缘智能网关设计[D]. 长沙学院, 2026.

# 致  谢

行文至此，意味着我的本科学习生涯即将画上句号。在本论文完成之际，我要向所有给予我帮助和支持的人表示最诚挚的感谢。

首先，我要衷心感谢我的指导教师杨军老师。杨老师不仅在论文选题、研究方向、技术路线等方面给予了悉心指导，还在论文撰写的每一个环节都提出了宝贵的修改意见。杨老师严谨的治学态度、渊博的专业知识和认真负责的工作作风，让我受益匪浅，也将成为我今后工作和学习的榜样。

感谢计算机科学与工程学院的所有老师，是你们四年来的辛勤教导，为我打下了扎实的专业基础。特别感谢在毕业设计开题答辩和中期检查中提出宝贵意见的各位评审老师。

感谢我的同学们，在四年的大学生活中，我们一起学习、一起成长，留下了许多美好的回忆。特别感谢在毕业设计过程中给予我技术支持和帮助的同学们。

最后，我要感谢我的家人。感谢父母多年来的养育之恩和无私奉献，是你们的支持和鼓励让我能够安心完成学业。

由于本人学识有限，论文中难免存在不足之处，恳请各位老师批评指正。