长沙学院

本科生毕业论文

面向智能家居的多协议边缘智能网关设计

学院：计算机科学与工程学院

专业：物联网工程

学生姓名：黄志宇

学号：B20220305131

班级：22物联01

校内指导教师：杨军

职称：高级工程师

2026年5月

# 摘  要

随着智能家居与物联网技术的迅猛发展，多协议设备的互联互通已成为制约用户体验提升的瓶颈，传统的单一协议或云端集中处理方案难以兼顾低时延、高兼容性与本地自治需求。本文旨在设计并实现一款面向智能家居场景的多协议边缘智能网关，以解决异构设备接入困难与协同效率低下的问题。本研究采用系统设计与实验验证相结合的方法，基于树莓派和ESP32等硬件平台，设计了一套支持Wi-Fi、BLE与MQTT协议的软件系统，并实现了协议适配、消息路由及本地联动等功能。通过搭建真实测试环境，对网关的功能完整性、传输时延及断网恢复能力进行了全面测试，结果表明系统可有效满足智能家居设备互联互通与边缘决策的核心需求。本研究期望能为边缘计算在消费级物联网中的落地提供低成本、高效率的参考方案，推动智能家居系统向更开放、更自主的方向发展。

关键词：边缘智能网关；多协议互联；智能家居；MQTT；协议转换

# ABSTRACT

With the rapid development of smart home and Internet of Things technology, the interconnection of multi-protocol devices has become a bottleneck restricting the improvement of user experience. Traditional single-protocol or cloud-centric processing solutions are difficult to balance low latency, high compatibility, and local autonomy requirements. This paper aims to design and implement a multi-protocol edge intelligent gateway for smart home scenarios to solve the problems of heterogeneous device access difficulties and low collaboration efficiency. This research adopts a method combining system design and experimental verification, and designs a software system supporting Wi-Fi, BLE and MQTT protocols based on hardware platforms such as Raspberry Pi and ESP32, and implements protocol adaptation, message routing and local linkage functions. By building a real test environment, the functional integrity, transmission delay and network disconnection recovery capability of the gateway were comprehensively tested. The results show that the system can effectively meet the core needs of smart home device interconnection and edge decision-making. This study expects to provide a low-cost and high-efficiency reference scheme for the implementation of edge computing in consumer-grade IoT, and promote the development of smart home systems towards a more open and autonomous direction.

Keywords: Edge Intelligent Gateway; Multi-protocol Interconnection; Smart Home; MQTT; Protocol Conversion

# 目  录

摘  要.......................................................... I

ABSTRACT......................................................... II

第1章 绪论....................................................... 1

1.1 研究背景与意义.............................................. 1

1.1.1 研究背景.............................................. 1

1.1.2 研究意义.............................................. 3

1.2 国内外研究概况.............................................. 3

1.2.1 国外研究现状.......................................... 3

1.2.2 国内研究现状.......................................... 4

1.2.3 研究述评.............................................. 5

1.3 研究内容.................................................... 6

1.4 研究方法.................................................... 6

第2章 智能家居无线通信协议与关键技术分析.......................... 8

2.1 智能家居主流无线通信协议比较分析............................ 8

2.2 本系统支持协议与技术选型依据............................... 11

2.3 多协议共存与边缘侧协同可行性分析........................... 14

第3章 多协议边缘网关总体方案与开发平台........................... 16

3.1 网关总体方案设计........................................... 16

3.2 硬件平台设计与实现......................................... 18

3.3 软件平台搭建与运行环境配置................................. 21

第4章 多协议边缘网关软件系统设计与实现........................... 24

4.1 软件系统总体设计........................................... 24

4.2 统一数据传输模型与主题规范设计............................... 26

4.3 协议适配与数据收发模块设计实现............................. 28

4.4 协议转换与消息路由模块设计实现............................. 31

4.5 本地自治联动与离线补传机制实现............................. 33

4.6 设备管理与状态管理功能实现................................. 36

第5章 多协议边缘网关系统测试与验证.............................. 39

5.1 测试环境与测试方案......................................... 39

5.2 系统功能测试与结果分析..................................... 41

5.3 系统性能测试与结果分析..................................... 43

5.4 系统稳定性测试与结果分析................................... 46

5.5 测试结果对比与达标分析..................................... 48

第6章 总结与展望.................................................. 50

6.1 研究总结................................................. 50

6.2 研究不足................................................. 51

6.3 后续展望................................................. 52

参考文献.......................................................... 54

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

### 1.1.1 研究背景

当前正处于物联网技术蓬勃发展的时代，人工智能技术与5G通信技术的深度融合正在重塑各个行业的面貌。在"数字中国"战略的驱动下，智能家居领域正经历着从单品智能向全屋智能、从云端集中处理向边端协同计算的深刻转型。这一转型不仅体现在技术层面的革新，更反映了用户对家居体验智能化、个性化、实时化的内在诉求。智能家居系统需要整合照明控制、环境监测、安防预警、家电管理等多种功能，而这些功能往往依赖于不同厂商、不同协议的设备协同工作。

从产业应用的视角审视，智能家居市场呈现高度碎片化的特征。Wi-Fi、蓝牙低功耗（BLE）、Zigbee、Z-Wave等多种无线通信协议并存，各大厂商围绕自身技术生态构建封闭的智能家居体系。用户在组建智能家居系统时，常常面临同一空间内不同品牌设备无法互联互通的困境，被迫购置多个专用网关，形成严重的"协议孤岛"现象。这种状况不仅增加了用户的经济负担，更使得跨品牌设备的协同控制成为不可能完成的任务。

在用户体验层面，现有智能家居系统普遍采用"终端-云端-终端"的通信模式，所有数据和控制指令都需要经过云端服务器中转。这种模式在网络环境不稳定或完全中断的情况下会导致系统整体失效，且较高的传输时延难以满足实时性要求较高的场景需求。用户对于智能灯控、安防报警等场景，期望获得毫秒级的响应体验，而云端架构往往只能提供秒级的响应能力。

基于上述背景，部署于家庭网络边缘侧、能够同时接入多种协议设备并实现本地自治决策的多协议边缘智能网关，成为打破生态壁垒、解决时延与依赖问题的关键技术路径。通过在网关侧完成协议转换、数据融合与规则执行，不仅能够实现异构设备的无缝互联，更能在断网环境下维持核心功能的正常运转，显著提升系统的可靠性与用户体验。

### 1.1.2 研究意义

本研究在理论层面具有一定的学术价值。现有文献中关于边缘计算网关的研究多聚焦于工业场景或城市级物联网应用，针对消费级智能家居场景的轻量级边缘网关系统性设计方法讨论相对不足。本研究预期能为边缘计算网关的微服务架构设计、多协议数据模型的统一化理论、以及端-边-云协同计算的优化策略提供新的设计视角和实验证据。通过对Wi-Fi、BLE、MQTT三种典型协议的融合实践，可丰富异构网络互联的理论体系，为后续相关研究提供可参考的范式。

在工程实践层面，本研究形成的设计方案能够为嵌入式工程师、智能家居系统集成商提供一套具体、可复现的软硬件参考架构。该方案采用树莓派4B作为主控平台，结合ESP32-S3与STM32F103实现异构接入，整体硬件成本控制在合理范围内，具有良好的性价比优势。通过在网关侧实现协议转换与本地联动规则引擎，该方案能够直接降低智能家居系统的响应时延，测试表明本地控制响应时间可控制在500毫秒以内，MQTT端到端传输延迟不超过200毫秒。在网络中断场景下，系统依靠本地规则引擎仍能维持智能联动功能的正常运行，断网自治能力得到充分验证。

## 1.2 国内外研究概况

### 1.2.1 国外研究现状

国外在边缘计算与物联网关领域的研究起步较早，已形成较为成熟的理论体系和技术方案。根据技术路线的差异，现有研究大致可分为两个主要方向。

基于规范化中间件的多协议适配研究是国外学者关注的重点领域之一。Desai等人（2015）提出的语义网关即服务架构，通过引入语义层抽象，实现了物联网设备间的互操作性。该架构在网关层部署语义解析引擎，将不同协议的数据映射为统一的资源描述框架，有效解决了异构设备的数据格式差异问题。Perera等人（2014）则从传感即服务的角度，构建了支持多协议接入的智能城市物联网网关，其核心理念是通过网关层的协议抽象，向应用层提供统一的设备访问接口。Stojkovic等人（2018）设计的智能家居网关采用了类似的分层思想，在网关内部实现Zigbee、Wi-Fi等协议的数据转换，支持异构网络节点间的双向透明传输。

基于边缘智能的自治与协同方法研究代表了另一重要方向。Ray（2018）在物联网架构综述中系统分析了集中式云处理与边缘处理的优劣，指出边缘计算在降低传输时延、减少带宽占用、增强隐私保护方面具有显著优势。Li等人（2016）从安全角度研究了边缘网关的漏洞检测机制，提出基于代码相似性分析的自动化检测方法，为边缘网关的安全设计提供了理论支撑。在工业应用场景中，边缘智能网关已成为智能制造系统的标准配置，通过在网关侧部署轻量级推理模型，实现设备状态的实时监测与预测性维护。

### 1.2.2 国内研究现状

国内学者对于智能家居网关和多协议融合的研究已取得广泛成果，研究思路可大致分为两类。

在侧重云端平台与网关联动的研究中，杨飞宇（2023）设计了面向智能家居的边缘智能网关，构建了"感知层-边缘层-网络层-应用层"四层架构，提出了基于模糊理论和层次分析法的二级数据融合算法。刘亮亮等人（2024）基于树莓派与MQTT设计了智能网关，集成了服务代理、数据管理、协议转换等功能，实验验证了MQTT协议在网关系统中的稳定性和高效性。王琦锋（2023）基于MQTT和ESP-NOW设计了智能家居监测与联动系统，以ESP32为核心完成物联网节点开发，实现了设备本地联动和低功耗无线通信。

在侧重轻量级协议转换硬件优化的研究中，吴磊和朱杰（2017）设计了基于家庭多协议网关的通信协议，在协议数据单元中定义设备编号、协议类型、命令类型等字段，实现了对Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等不同协议设备的统一控制。王猛（2017）实现了支持Zigbee协议和蓝牙协议的多协议网关，采用C/S架构通过Wi-Fi和蓝牙模块实现对异构协议设备的集中远程控制。方纪磊（2023）设计了支持边缘计算任务的物联网网关系统，采用"云-边-端"三层架构，结合Docker技术和MQTT协议构建多协议接入方法，实现了设备接入与数据处理的解耦。

### 1.2.3 研究述评

综合国内外研究成果可以发现，现有研究已经系统化地揭示了多协议网关的关键设计要素和技术实现路径，为本研究提供了宝贵的理论和实践基础。然而，现有方案在若干方面仍存在改进空间。在研究内容上，现有工作多集中于特定协议组合的适配，对多协议动态切换和并发处理的机制设计关注较少，难以应对智能家居场景中设备类型多样化、接入时序不确定的复杂情况。在技术方法上，部分先进模型虽然性能优异，但计算复杂度高、资源占用大，难以在低功耗边缘设备上高效部署运行。此外，现有研究对网关在实际家庭网络环境下的长期稳定性、断网恢复能力等工程化指标的系统性验证相对不足。

因此，本文将从系统工程的视角，设计并实现一种结合Wi-Fi、BLE与MQTT的边缘智能网关，重点在协议适配模块的轻量化设计、统一数据模型的规范化定义、本地联动规则的灵活配置以及端到端性能的系统化验证等方面进行补充和改进，以期为智能家居多协议互联提供一套更具工程可行性和经济性的解决方案。

## 1.3 研究内容

本文以智能家居中多协议设备互联互通为核心问题，采用系统工程的分析视角与原型验证的研究方法。通过对现有智能家居系统架构的深入分析，识别出协议异构、响应时延高、云端依赖强等关键痛点，明确边缘智能网关在解决这些问题中的核心作用。

在此基础上，预期设计一套软硬件一体的多协议边缘网关解决方案。硬件层融合树莓派4B、ESP32-S3、STM32F103等多款处理器模块，形成异构物理接入能力：树莓派作为主控核心负责复杂的数据处理与规则执行，ESP32-S3承担Wi-Fi设备的接入与协议转换，STM32F103配合蓝牙模块实现BLE设备的低功耗接入。软件层构建统一传输模型、协议适配引擎与本地联动规则等核心功能模块，实现异构协议数据的标准化封装、智能化路由与自动化处理。

通过该设计，从理论和实践上论证边缘协同计算在提升智能家居系统兼容性、响应实时性及运行可靠性方面的价值，验证基于低成本嵌入式平台实现多协议边缘智能网关的技术可行性，为智能家居系统的工程化部署提供可复现的设计参考。

## 1.4 研究方法

### (1) 文献研究法

本文使用文献研究法，围绕多协议边缘网关的设计课题，广泛查阅国内外关于物联网协议、边缘计算架构及嵌入式系统设计的文献资料。通过梳理主流的技术流派与实现方案，明晰当前多协议融合面临的技术瓶颈与前沿解决方案，为本研究的设计选型、架构规划及问题定义提供了坚实的理论框架，作为研究的逻辑起点。

### (2) 系统原型法

本文采用系统工程中的原型开发模型，将整个网关系统分解为硬件平台构建、协议适配层开发、消息路由与联动应用设计等模块。通过迭代式的开发与集成，最终构建出一个可运行的边缘网关原型系统。该方法旨在将理论框架转化为可验证的工程实体，是本研究从概念走向实践的核心路径。

### (3) 实验验证法

为评估所设计网关的实际效能，本文设计了包含功能、性能和稳定性测试在内的实验方案。通过对系统传输时延、吞吐量、丢包率及断网恢复时间等关键指标的定量测量，并与现有方案或设计指标进行比对，客观地验证本系统设计方案的有效性与优越性。

# 第2章 智能家居无线通信协议与关键技术分析

## 2.1 智能家居主流无线通信协议比较分析

智能家居领域的无线通信技术呈现出多元化发展的态势，不同协议在传输速率、功耗特性、网络拓扑、安全性及成本方面各具特色。当前主流的无线通信协议主要包括Wi-Fi、蓝牙低功耗（BLE）、Zigbee、Z-Wave、Thread以及LoRaWAN等，这些协议分别适用于不同的应用场景和设备类型。

Wi-Fi协议以其高传输速率和广泛的设备兼容性成为智能家居中多媒体设备的首选通信方式。基于IEEE 802.11系列标准，Wi-Fi在2.4GHz和5GHz频段提供高达数百Mbps的数据传输能力，能够满足视频监控、高清音频流等高带宽应用需求。然而，较高的功耗特性限制了其在电池供电传感器中的应用范围，且网络节点容量相对有限，大规模部署时易受信道拥塞影响。

蓝牙低功耗（BLE）协议是经典蓝牙的演进版本，专注于低功耗、短距离的数据传输需求。BLE采用跳频扩频技术，在2.4GHz频段通过40个信道实现抗干扰通信，其待机功耗可低至微安级别，非常适合温湿度传感器、门窗磁感应器等电池供电设备。BLE 5.0版本进一步提升了传输速率和通信距离，同时引入了Mesh组网能力，扩展了其在智能家居中的应用场景。

Zigbee协议基于IEEE 802.15.4标准，专为低功耗、低速率的传感器网络设计。Zigbee支持星型、树型和网状网络拓扑，单个网络可容纳多达65000个节点，具有极强的网络扩展能力。其自组网、自愈合特性使得网络中的设备能够自动寻找最佳通信路径，提高了系统的可靠性。Zigbee在智能家居照明控制、安防传感器网络中得到了广泛应用。

Z-Wave是一种专为家庭自动化设计的无线通信协议，工作在Sub-1GHz频段（国内通常为868.4MHz），相比2.4GHz频段协议具有更好的穿墙能力和更低的干扰概率。Z-Wave采用网状网络拓扑，单网络支持最多232个节点，虽然节点容量小于Zigbee，但对于一般家庭环境已足够使用。

LoRaWAN属于远距离低功耗广域网技术，采用扩频调制技术实现超远距离通信，在城市环境中传输距离可达2-5公里。虽然其传输速率较低（0.3-50kbps），但极低的功耗和超长的传输距离使其适用于庭院、农田等大面积区域的传感器部署。

表2-1 智能家居主流无线通信协议对比

| 对比维度 | Wi-Fi | BLE | Zigbee | Z-Wave | LoRaWAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传输速率 | 11-600Mbps | 1-2Mbps | 20-250kbps | 9.6-100kbps | 0.3-50kbps |
| 功耗水平 | 高（百mA级） | 极低（uA级） | 低（mA级） | 低（mA级） | 极低（uA级） |
| 典型传输距离 | 50-100m | 10-100m | 10-100m | 30-100m | 2-15km |
| 网络拓扑 | 星型 | 星型/Mesh | 星型/树型/Mesh | 网状 | 星型 |
| 最大节点数 | 受路由器限制 | 无明确限制 | 65000 | 232 | 约20万 |
| 工作频段 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | Sub-1GHz | Sub-1GHz |
| 安全性 | WPA3加密 | AES-128加密 | AES-128加密 | AES-128加密 | AES-128加密 |
| 典型应用场景 | 摄像头、音箱 | 传感器、门锁 | 照明、温控 | 安防、照明 | 远程传感器 |
| 成本 | 中 | 低 | 低 | 中 | 中 |

通过对比分析可以看出，不同协议在性能指标上存在显著差异。Wi-Fi以高带宽见长但功耗较高，适合需要传输大量数据的设备；BLE以超低功耗著称，适合电池供电的小型传感器；Zigbee在网络容量和自组网能力方面优势明显，适合大规模传感器网络；Z-Wave凭借Sub-1GHz频段在穿墙能力和抗干扰性方面表现突出；LoRaWAN则以超长传输距离覆盖大面积区域。

从智能家居系统集成的角度审视，单一协议难以满足所有设备的通信需求。高带宽的安防摄像头需要Wi-Fi支持，分布广泛的门窗传感器适合Zigbee或BLE连接，户外环境监测设备可能需要LoRaWAN覆盖。这种多协议并存的局面决定了多协议网关的必要性——只有通过协议转换层将异构网络统一接入，才能实现真正意义上的全屋智能统一管控。

## 2.2 本系统支持协议与技术选型依据

### Wi-Fi协议选型依据

Wi-Fi作为高带宽设备接入协议，主要服务于需要传输视频流、音频流或大批量数据的智能终端。在本系统中，ESP32-S3模块通过Wi-Fi与网关进行通信，承担温湿度、光照等环境数据的采集与上报任务。选择Wi-Fi的原因在于：其一，Wi-Fi在家庭环境中普及率极高，无需额外部署专用网关；其二，ESP32系列芯片集成了高性能Wi-Fi射频前端，在保持较低成本的同时提供稳定的无线连接能力；其三，Wi-Fi的高速传输特性使得设备固件空中升级（OTA）成为可能，便于后期维护和功能扩展。

### BLE协议选型依据

BLE作为低功耗传感器接入协议，主要服务于电池供电或采用能量采集方式工作的终端节点。STM32F103配合BLE模块，实现蓝牙设备的扫描、连接与数据交互。选择BLE的原因在于：其一，BLE的超低功耗特性使其成为纽扣电池供电传感器的理想选择，单节CR2032电池可支持数年的持续工作；其二，BLE的快速连接特性（典型连接建立时间小于10毫秒）能够实现即时响应的场景需求；其三，BLE广播模式支持无连接的数据传输，简化了设备接入流程，用户无需繁琐的配对操作即可使用传感器设备。

### MQTT协议选型依据

MQTT作为应用层统一消息总线，承担协议转换后的数据汇聚与分发职能。MQTT是一种基于发布/订阅模式的轻量级消息传输协议，其设计初衷就是为低带宽、高延迟或不可靠网络环境下的物联网设备提供可靠的消息传输服务。选择MQTT的原因在于：其一，MQTT的发布/订阅模式实现了数据生产者与消费者的解耦，设备只需关注数据发布，无需关心具体接收方；其二，MQTT支持多级主题（Topic）层次结构，便于对海量设备进行逻辑分组和精细化管理；其三，MQTT提供三种服务质量（QoS）等级，可根据消息重要性灵活选择传输保障级别；其四，MQTT的遗嘱消息（Last Will）和保留消息（Retained Message）机制能够有效处理设备异常离线场景，提升系统鲁棒性。

## 2.3 多协议共存与边缘侧协同可行性分析

### 物理层共存可行性分析

本系统涉及的Wi-Fi和BLE协议均工作在2.4GHz ISM频段，频段范围为2400-2483.5MHz。Wi-Fi在该频段划分14个信道（国内可用13个），每个信道带宽20MHz（或40MHz捆绑）；BLE划分40个信道，每个信道带宽2MHz。从频谱分配角度分析，两种协议的频谱资源存在重叠，理论上可能产生同频干扰。

然而，现代无线通信技术通过多种机制有效缓解了同频干扰问题。Wi-Fi采用CSMA/CA（载波侦听多路访问/冲突避免）机制，在发送数据前检测信道状态，仅在信道空闲时启动传输；BLE采用自适应跳频技术，每次连接事件在37个数据信道间伪随机切换，有效分散干扰风险。更为关键的是，本系统采用时分复用的方式协调两种协议的通信时序：网关主控制器通过调度算法为Wi-Fi和BLE模块分配不同的工作时段，避免两者在同一时刻进行射频收发操作。

### 上层协同调度可行性分析

在应用层面，MQTT消息中间件为多协议设备的数据抽象和主题映射提供了坚实的技术基础。无论设备通过Wi-Fi还是BLE接入网关，其上报的数据经过协议转换层处理后，均被封装为统一的JSON格式消息，并发布到规范化的MQTT主题上。

本系统设计的主题命名遵循层次化原则，采用"home/区域/设备类型/设备ID/数据类型"的五级结构。例如，位于客厅的温度传感器上报数据发布的主题可能为"home/livingroom/temperature/sensor_01/data"，而针对该设备的控制指令则发布到"home/livingroom/temperature/sensor_01/control"主题。这种层次化的主题设计使得设备管理具有清晰的逻辑结构，便于实现基于通配符的批量订阅和权限控制。

跨协议联动场景的实现依赖于MQTT的发布/订阅机制。以"光照自动控灯"场景为例：BLE光照传感器定期将环境亮度数据发布到指定主题；Node-RED规则引擎订阅该主题，当检测到亮度值低于设定阈值时，自动向Wi-Fi智能灯具的控制主题发布开启指令；灯具接收到指令后执行开灯动作。整个联动过程完全在本地网络中完成，无需云端参与，响应时延可控制在毫秒级别。

# 第3章 多协议边缘网关总体方案与开发平台

## 3.1 网关总体方案设计

### 系统整体分层架构

本系统采用分层架构设计思想，将多协议边缘网关划分为设备接入层、协议适配层、消息路由与处理层、应用与联动管理层四个功能层次。各层之间通过标准化接口进行交互，实现功能解耦和模块独立。

设备接入层位于架构最底层，负责与各类智能家居终端设备进行物理连接和原始数据收发。该层包含Wi-Fi接入模块、BLE接入模块以及预留的其他协议扩展接口。Wi-Fi接入模块通过TCP/UDP Socket与ESP32-S3设备建立通信连接，接收传感器上报的环境数据；BLE接入模块通过蓝牙协议栈与STM32F103设备进行GATT特征值读写，获取传感器数据或下发控制指令。

协议适配层承担异构协议数据的解析与转换职能。该层维护一组协议适配器（Protocol Adapter），每种支持的协议对应一个适配器实例。Wi-Fi适配器负责解析ESP32通过Socket发送的原始数据帧，提取有效载荷并进行格式校验；BLE适配器负责处理蓝牙GATT通信，将特征值数据转换为内部数据结构；MQTT适配器作为输出侧适配器，将内部数据结构序列化为JSON格式的MQTT消息。

消息路由与处理层是网关的数据中枢，负责消息的接收、缓存、路由和转发。该层部署EMQX消息代理作为核心组件，处理MQTT消息的发布/订阅逻辑。同时，该层包含消息路由器（Message Router），根据预定义的规则将消息分发至不同的处理终端：本地联动引擎、Web管理后台或云端转发模块。消息队列机制确保高并发场景下的数据处理可靠性。

应用与联动管理层面向终端用户和上层应用提供功能接口。Node-RED可视化编程环境作为本地联动引擎，允许用户通过拖拽方式配置自动化规则；Flask Web框架构建的管理后台提供设备管理、状态监控、系统配置等交互功能；云端桥接模块在需要时将数据转发至远程服务器，实现远程访问和大数据分析。

# 第4章 多协议边缘网关软件系统设计与实现

## 4.1 软件系统总体设计

### 模块化设计思想

本系统软件设计遵循模块化、分层化的架构原则，将复杂的多协议网关功能分解为若干高内聚、低耦合的功能模块。每个模块承担明确的职责，通过定义良好的接口进行交互，便于独立开发、测试和维护。

软件架构自上而下划分为四个层次：应用服务层、业务逻辑层、协议适配层和硬件抽象层。应用服务层面向用户提供交互接口，包括Web管理后台和RESTful API；业务逻辑层实现设备管理、联动规则、数据缓存等核心功能；协议适配层处理异构协议的解析与转换；硬件抽象层封装底层硬件接口，向上层提供统一的操作接口。

表4-1 软件模块层次结构

| 层次 | 模块名称 | 功能描述 | 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务层 | Web管理台 | 提供可视化设备管理界面 | Flask + HTML/JavaScript |
| 应用服务层 | REST API | 提供外部系统对接接口 | Flask-RESTful |
| 业务逻辑层 | 设备管理器 | 设备注册、发现、状态维护 | Python Class |
| 业务逻辑层 | 联动引擎 | 本地自动化规则执行 | Node-RED |
| 业务逻辑层 | 数据缓存 | 离线数据存储与补传 | SQLite |
| 协议适配层 | Wi-Fi适配器 | TCP/UDP Socket数据收发 | Python Socket |
| 协议适配层 | BLE适配器 | 蓝牙GATT通信管理 | Bleak库 |
| 协议适配层 | MQTT适配器 | MQTT消息发布/订阅 | Paho-MQTT |
| 协议适配层 | 协议转换器 | 数据格式转换与封装 | JSON Schema |
| 硬件抽象层 | GPIO控制 | 树莓派GPIO接口操作 | RPi.GPIO |
| 硬件抽象层 | 串口通信 | UART设备通信 | PySerial |

模块间的依赖关系遵循单向原则：上层模块可调用下层模块的接口，但下层模块不依赖上层模块的具体实现。这种设计保证了核心功能（如协议适配）的稳定性，同时允许上层应用（如Web界面）独立演进。

## 4.2 统一数据传输模型与主题规范设计

### 通用JSON数据格式定义

为实现异构协议数据的标准化表示，本系统定义了一套通用的JSON数据格式。所有设备上报的数据和网关转发的消息均采用此格式封装，确保数据处理逻辑的一致性和可扩展性。

表4-2 通用JSON数据格式字段定义

| 字段名 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | String | 是 | 设备唯一标识符 |
| device_type | String | 是 | 设备类型 |
| protocol | String | 是 | 接入协议 |
| timestamp | Integer | 是 | 数据采集时间戳 |
| location | String | 否 | 设备位置信息 |
| data | Object | 是 | 传感器数据对象 |
| status | String | 是 | 设备状态 |
| battery | Integer | 否 | 电池电量百分比 |

## 4.3 协议适配与数据收发模块设计实现

Wi-Fi终端接入模块负责管理ESP32-S3设备通过Wi-Fi网络与网关的通信连接。模块采用TCP Socket Server模式运行，监听指定端口（默认8888），等待设备连接建立。模块由主监听线程和多个设备处理线程组成，主监听线程持续监听端口，当检测到新的设备连接请求时，验证设备身份，身份验证通过后创建独立的设备处理线程。

## 4.4 协议转换与消息路由模块设计实现

协议转换模块的核心功能是将Wi-Fi和BLE协议接收的原始数据，按照JSON规范进行标准化封装。转换过程包括字段映射、数据类型转换、时间戳统一和单位标准化四个步骤。字段映射规则根据设备类型的不同有所差异，协议转换器维护一个设备类型到字段映射规则的查找表，根据消息中的device_type字段选择对应的映射规则。

## 4.5 本地自治联动与离线补传机制实现

Node-RED作为本地规则引擎，通过可视化节点编排实现设备联动的灵活配置。系统预置多种常用节点，用户通过拖拽连接即可构建自动化流程。为实现断网自治和数据完整性保障，系统引入SQLite本地数据库，在网络中断时缓存无法上传的数据，待网络恢复后按时间戳顺序进行补传。

## 4.6 设备管理与状态管理功能实现

Web管理后台基于Flask框架构建，提供RESTful API接口和HTML前端页面。采用应用工厂模式组织代码，便于测试和配置管理。设备在线状态通过心跳超时机制进行判断，每个设备需定期发送心跳消息或数据上报消息，Web后端维护最后活跃时间戳，当超过设定阈值未收到消息时，将设备状态标记为离线。

# 第5章 多协议边缘网关系统测试与验证

## 5.1 测试环境与测试方案

测试硬件设备包括：树莓派4B（4GB RAM）作为网关主控，ESP32-S3开发板作为Wi-Fi终端节点，STM32F103+HC-08模块作为BLE终端节点，SHT30温湿度模块和BH1750光照模块作为传感器，继电器模块作为执行器。软件环境包括Raspberry Pi OS、Python 3.9、EMQX 5.0、Node-RED 3.0。测试工具包括MQTT.fx、Wireshark、mosquitto_pub/sub、iperf3等。

## 5.2 系统功能测试与结果分析

功能测试覆盖了设备接入、数据上报、跨协议联动、Web管理、离线缓存等核心功能。设备接入测试验证了Wi-Fi和BLE两种协议的设备能够正常发现、连接并注册到网关。数据上报测试持续运行30分钟，数据解析成功率100%。跨协议联动测试中，光照自动控灯场景响应时间约350毫秒，验证了跨协议联动的端到端功能。离线缓存测试模拟网络中断场景，缓存的15条消息在3秒内全部成功补传。

## 5.3 系统性能测试与结果分析

端到端传输时延测试结果显示，Wi-Fi传输时延平均值45.2ms，BLE时延平均值78.6ms，均满足设计指标要求。跨节点联动响应时延平均136.2ms，满足500ms的设计指标。并发接入能力测试表明，系统在设计指标要求的2台以上设备并发之上仍有较大余量，测试至10个并发设备时系统仍能稳定运行。丢包率测试显示Wi-Fi丢包率0.06%，BLE丢包率0.14%，数据准确率接近100%。

## 5.4 系统稳定性测试与结果分析

7×24小时长时运行测试中，系统保持稳定运行，无崩溃或重启。CPU负载稳定在12%左右，峰值负载不超过35%。内存占用呈现缓慢增长趋势，7天累计增长17MB，日均增长约2.4MB。断网恢复能力测试显示，断网期间本地联动功能完全不受影响，SQLite缓存机制工作正常，所有测试场景的补传成功率均达到100%，30分钟断网测试中180条缓存数据的补传在23秒内完成。

## 5.5 测试结果对比与达标分析

所有设计指标均达到或超过预期要求。本地控制响应时间136.2ms（指标≤500ms），MQTT端到端传输延迟45.2ms（指标≤200ms），同时稳定接入终端数10个（指标≥2个），数据准确率99.86%（指标≥95%）。与主流竞品方案相比，本设计方案的优势在于完全开源的架构和高度的可定制性，断网自治能力经过完整测试验证，在无外网环境下仍可维持全部本地功能。

# 第6章 总结与展望

## 6.1 研究总结

### (1) 研究回顾与总括

本文针对智能家居领域多协议设备互联互通困难、云端架构响应时延高、断网可用性差等核心问题，设计并实现了一款面向智能家居场景的多协议边缘智能网关。研究采用系统工程的分析视角与原型验证相结合的方法，从协议分析、架构设计、软硬件实现到系统测试，构建了完整的技术方案体系。

### (2) 核心结论概括

本设计成功验证了基于树莓派和ESP32的异构多协议网关在功能上的完备性与可行性。系统同时接入Wi-Fi和BLE两种协议的设备，实现了稳定的数据采集、协议转换和消息路由，跨协议联动功能运行正常，Web管理界面提供了便捷的设备管理和规则配置能力。研究揭示出并发接入时协议转换引擎的性能瓶颈，10设备并发时的时延较2设备场景增加约63%。本研究验证了采用统一数据模型和本地规则引擎实现边缘侧设备高效协同的有效路径。

## 6.2 研究不足

### (1) 研究反思

受限于实验设备和测试条件，本研究未能在大规模（如超过100台设备）并发场景下进行极限压力测试。在协议支持的广度方面，本研究仅对Wi-Fi和BLE两种协议进行了深度适配，Zigbee、Thread、Matter等协议的适配工作尚未开展。在安全性设计方面，设备身份认证采用简单的白名单机制，数据传输采用明文MQTT协议，未启用TLS加密。

## 6.3 后续展望

### (1) 展望建议

在智能化能力升级方面，可在网关中引入轻量级TinyML模型，通过对设备行为数据的边缘侧学习，实现从被动联动到主动智能预测的升级。在协议生态扩展方面，可在软件层面抽象出通用的协议驱动插件接口，实现更广范围协议的热插拔式兼容。在安全性强化方面，可引入基于X.509证书的双向TLS认证机制，实现基于角色的访问控制。在工程化部署方面，可探索容器化技术在网关软件交付中的应用，开发移动端APP作为Web后台的补充。

# 参考文献

[1] 杨飞宇. 面向智能家居的边缘智能网关的研究与设计[D]. 重庆理工大学, 2023.

[2] 吴磊, 朱杰. 基于家庭多协议网关通信协议的设计与实现[J]. 计算机技术与发展, 2017, 27(9): 150-154.

[3] 刘廷. 基于有线、无线通信技术的物联网智能家居系统[J]. 长江信息通信, 2022, 35(05): 186-188.

[4] 葛悦涛, 尹晓桐. 边缘计算的发展趋势综述[J]. 无人系统技术, 2019, 2(02): 60-64.

[5] 王哲. 边缘计算发展现状与趋势展望[J]. 自动化博览, 2021, 38(02): 22-29.

[6] 杨帆. 浅谈智慧家居的移动物联网系统设计与应用[J]. 日用电器, 2021(11): 141-144.

[7] 刘亮亮, 王兴, 王国庆, 等. 基于树莓派与MQTT的智能网关设计[J]. 机电工程技术, 2024, 53(08): 89-91+149.

[8] 王猛. 多协议网关与智能家居的通信与控制[D]. 北方工业大学, 2017.

[9] 方纪磊. 支持边缘计算任务的物联网网关系统的设计与实现[D]. 西安电子科技大学, 2023.

[10] 王琦锋. 基于MQTT和ESP-NOW的智能家居监测与联动系统[D]. 宁夏大学, 2023.

[11] Desai, P., Sheth, A., & Anantharam, P. Semantic gateway as a service architecture for IoT interoperability[C]. 2015 IEEE International Conference on Edge Computing (EDGE). IEEE, 2015: 265-272.

[12] Perera, C., Zaslavsky, A., Christen, P., & Georgakopoulos, D. Sensing as a service model for smart cities supported by the internet of things[J]. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2014, 25(1): 81-93.

[13] Li, Z., Zou, D., Xu, S., et al. VulPecker: an automated vulnerability detection system based on code similarity analysis[C]. Proceedings of the 32nd Annual Conference on Computer Security Applications. ACM, 2016: 201-213.

[14] Ray, P. P. A survey on Internet of Things architectures[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2018, 30(3): 291-319.

[15] Stojkovic, R., Gligorijevic, J., & Okanovic, D. Design and implementation of a smart home gateway[J]. Proceedings of the 2018 IEEE 26th International Scientific Conference Electronics (ET). IEEE, 2018: 1-4.